|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от___________________№___ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Геленджик

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Геленджик (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним)  (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат правила захода судов в морской порт Геленджик (далее – морской порт) и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указанию мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах судов к нему, стоянка судов на акватории осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в Геленджикской бухте, в 2 милях к  востоку юго-востоку от бухты Рыбацкая (Голубая), вдается в берег между мысом Тонкий и отстоящим от него на 1 милю мысом Толстый.

Глубины на входе в Геленджикскую бухту составляют 10-18 метров,  к берегам они постепенно уменьшаются.

- На мысе Толстый установлен маяк Геленджикский. Створ, ведущий в Геленджикскую бухту, оборудован на ее северо-восточном берегу. Передним знаком этого створа является створный маяк Геленджикский передний. Задний знак створа – знак Геленджикский установлен на склоне горы в 7,1 кабельтовых к северо-востоку от створного маяка Геленджикский передний. Створный маяк Геленджикский передний находится на северо-восточном берегу Геленджикской бухты в 1,6 мили к северо-северо-востоку от мыса Толстый.

- Судоходство в морском порту осуществляется с учетом следующих гидрометеорологических  условий: с ноября по март бывает ураганный ветер северо-восточного направления, скорость которого может достигать 50 метров в секунду и выше (бора); при штормовых ветрах северных направлений и отрицательных температурах воздуха может происходить обледенение судов и гидротехнических сооружений; скорость ветров южных направлений может достигать 30-35 метров в секунду, при этом высота волны на акватории морского порта может достигать 7 метров.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 № 199-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт является незамерзающим.

- Морской порт осуществляет операции с генеральными грузами, за исключением опасных грузов всех классов опасности Международной морской организации.

- В морском порту осуществляются все виды снабжения судов.

- Морской порт открыт для осуществления пассажирских перевозок.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты (далее  ОВЧ) приведены в приложении №  2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для проведения швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- В районе № 651 морского порта не допускается лов рыбы придонными орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы и плавание с вытравленной якорной цепью.

Сведения о районе № 651 морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

III.  Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского                  порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с Общими правилами в сети общего пользования  Интернет по адресу: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

IV.  Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- График движения и расстановки судов на акватории морского порта составляется капитаном морского порта ежедневно на основании заявок капитанов судов (судовладельцев либо морских агентов) и операторов причалов.

- Регулирование движения судов на подходах к морскому порту осуществляется службой управления движением судов (далее – СУДС), на акватории морского порта  капитаном морского порта.

- Движение судов в морском порту, швартовные операции, буксировочные операции осуществляются  при скорости ветра не более 14 метров в секунду и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Движение судов  с динамическим принципом поддержания на акватории морского порта допускается  в водоизмещенном состоянии.

- Судам допускается приближаться к месту проведения водолазных работ на расстояние не менее 100 метров.

- Место посадки морских лоцманов для судов, заходящих в морской порт, место высадки морских лоцманов для судов, выходящих из морского порта, находится в точке с координатами 443230,8”. северной широты и 380130,8” восточной долготы., расположенной на расстоянии 15 кабельтовых от маяка Геленджикский (пеленг 255 градусов).

- От лоцманской проводки освобождаются:

суда с вместимостью менее 200;

спортивные и прогулочные суда;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся исключительно на  акватории морского порта и подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее– суда портового флота).

- Заявка на буксирное обеспечение подается капитаном судна (судовладельцем) либо морским агентом) капитану морского порта за два часа до начала буксирной операции.

Отказ от ранее поданной заявки на буксирное обеспечение подается капитану морского порта не менее чем за один час до заявленного времени начала буксирной операции.

- Спуск на воду катеров и шлюпок с судна допускается только с разрешения капитана морского порта, за исключением случаев оказания помощи терпящим бедствие или выполнения аварийно-спасательных работ.

- Движение самоходных судов с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт, спортивных и прогулочных судов на акватории морского порта допускается вдоль береговой линии на безопасном расстоянии и при наличии постоянной связи с капитаном морского порта.

- Самоходным судам с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт, спортивным и прогулочным судам на акватории морского порта не допускается:

- плавание без осуществления радиосвязи с  капитаном морского порта;

- пересечение курса впереди по носу другого судна и маневрирование в непосредственной близости от осуществляющих движение судов;

- подход к причалам морского порта без разрешения капитана порта;

плавание в темное время суток.

- Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

V. Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- Зона действия СУДС включает в себя участок водной поверхности, ограниченный береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°32′16,2”  северной широты  и 38°04′36” восточной долготы;

№ 2 44°30′27”  северной широты  и 38°01′55” восточной долготы;

№ 3 44°36′42”  северной широты  и 37°34′00” восточной долготы;

№ 4 44°40′34”  северной широты  и 37°34′00” восточной долготы.

- В зоне действия СУДС связь с судами осуществляются на каналах 16, 9, 11 и 68 ОВЧ, позывной «Новотраффик-контрол».

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов на якоре на акватории морского порта Геленджик разрешена судам в ожидании грузовых операций при неблагоприятных погодных условиях (при ветрах южных направлений) .   В остальных случаях суда в ожидании грузовых операций должны становиться на якорь за пределами акватории порта на безопасных глубинах.

- Стоянка судов осуществляется у причалов морского порта.

- При получении штормового предупреждения об ожидаемом усилении скорости ветров северо-восточного, южных направлений свыше 14 метров в секунду, главные двигатели судов приводятся в готовность и суда должны быть готовыми покинуть акваторию  по указанию капитана морского порта.

- Стоянка судов у причалов в два корпуса допускается капитаном морского порта при наличии согласия оператора причала и капитанов обоих судов.

- Стоянка судов у причалов морского порта допускается не более чем в два корпуса.

- Постановка судна с выведенным из эксплуатации главным двигателем или с неисправным якорным устройством допускается только с буксирным обеспечением по согласованию с капитаном морского порта.

- Капитан морского порта извещается о готовности причала к швартовке судна за один час до начала швартовной операции оператором причала.

- Швартовные операции в морском порту для всех судов вместимостью   200 и более осуществляются с обязательным буксирным обеспечением.

- Количество и мощность буксиров для проведения швартовных операций определяется капитаном судна с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций.

- Для швартовки судна к причалу морского порта оператор причала выделяет руководителя швартовщиков, обеспеченного радиосвязью с лоцманом или капитаном судна, а также швартовщиков, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна вместимостью 300 – 1 швартовщик;

для судна вместимостью от 301 до 1 500 – 2 швартовщика;

для судна вместимостью от 1501 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна вместимостью от 2501 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна вместимостью от 5001 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна вместимостью от 10001 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше 20000 – 10 швартовщиков.

- Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах не допускается.

- Перестановка и перетяжка судна на длину более корпуса осуществляется при лоцманском и буксирном обеспечении.

- Перестановка судна осуществляется при наличии на борту капитана судна или старшего помощника и лоцмана.

- Швартовные операции судов к причалам морского порта производятся при соблюдении следующих условий:

скорости ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более 0,5 метра;

при швартовке вторым корпусом судно, принимающее к своему борту другое судно, должно иметь достаточное освещение палуб и борта, не иметь крена или иметь крен в сторону причала, не превышающий 2 градуса;

скорость сближения судна с причалом не должна превышать 0,22 и 0,20 метров  при водоизмещении судов соответственно до 2000 и 5000. тонн.

- Не допускается крепление швартовых тросов за отбойные устройства причалов. За одну причальную тумбу разрешается крепить не более 5 швартовов.

- Швартовка судов с отрицательной осадкой (превышением носовой части киля судна над уровнем моря) не допускается.

- Подключение судна к береговой электрической, телефонной и водопроводной сети производится только специализированными службами.

- Судам, стоящим у причалов морского порта допускается краткосрочное проворачивание винтов на минимальных оборотах только для прогрева главного двигателя перед отходом от причала.

VII. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Во время нахождения судна в морском порту все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту и через которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды и вредные вещества за борт (кроме танков изолированного балласта), должны быть закрыты и опломбированы судном

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Черном море, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Судовые работы по мойке трюмов и палуб должны выполняться с соблюдением мер, исключающих загрязнение акватории морского порта.

- Судно сдает нефтесодержащие и сточные воды на суда-сборщики льяльных вод.

Судно сдает загрязненные воды и сухие отходы на основании заявления, которое подается судовладельцем либо агентом за 12 часов до начала указанной операции оператору причала.

- Судно сдает бытовые и пищевые отходы в баки (контейнеры) на причалах или на суда-сборщики.

- Сухой мусор подлежащей сдаче должен быть сепарирован по категориям.

- Судам, не сдавшим до выхода из морского порта нефтесодержащие и сточные воды, мусор, а объемы судовых сборных танков (контейнеров) не позволяют обеспечить переход в следующий морской порт захода или произвести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года  выход из морского порта не разрешается ).

- Информация с судов о загрязнении акватории морского порта  доводится до сведения капитана морского порта на каналах 16, 69 ОВЧ, позывной «Геленджик-11».

- Санитарно-карантинный контроль судов осуществляется круглосуточно на борту судна у причала.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится от причала для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- До окончания противоэпидемиологических мероприятий никто, кроме должностных лиц, осуществляющих противоэпидемиологические мероприятия, не имеет права  посещать и покидать судно, поставленное на внутренний рейд.

VIII. Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Ведение в морском порту радиопереговоров, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, осуществляется на каналах   16, 69 ОВЧ.

Ведение радиопереговоров, не относящихся к безопасности мореплавания и регулированию движения судов, на каналах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводится до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

IX. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает:

пассажирские суда водоизмещением до 4000 тонн, длиной до 120 метров и осадкой до 6 метров:

грузовых судов водоизмещением до 3500 тонн, длиной до 114 метров и осадкой до 3,8 метров;

суда Ро-Ро водоизмещением до 8000 тонн, длинной до 150 метров и осадкой до 4,2 метров.

Швартовка судов Ро-Ро к причалу допускается только кормой.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

XI. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны и способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в порядке, предусмотренном Кодексом ОСПС.

Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

XII. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической, навигационной информации, штормового предупреждения судам, находящимся в морском порту, осуществляется капитаном морского порта на каналах 16, 69 ОВЧ или по телефону.

- Ежедневно в 15 часов 00 минут капитан морского порта передает суточный прогноз погоды на 16, 69 каналах ОВЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п.14)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Географические координаты расположения причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина (метры) | глубина (метры) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Причал "Пассажирский пирс №1" | 44 град. 33,7 мин. N 38град. 04,4 мин. E | 352 | 5,7 |
| Причал "Пассажирский пирс №2" | 44 град. 03,9 мин. N 38 град. 04,5 мин. E | 95,2 | 2,5 |
| Причал " Кургородок" | 44 град. 35,6 мин. N 38 град. 02,8 мин. E | 71 | 2,5 |
| Причал "Грузовой пирс на Тонком мысе" | 44 град. 34,3 мин. N 38 град. 01,7 мин. E | 345 | 3,8  4,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п.14 )

Сведения о каналах очень высокой частоты

| Абонент | Каналы очень высокой частоты очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Государственный портовый контроль в морском порту | 16 | 69 | Геленджик 11 |
| Оператор причалов морского порта | 16 | 93 | Геленджик 13 |
| Центр управления движением судов | 16 | 9, 11, 68 | Новотраффик контрол |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Границы  района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

- Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту  установлен в границах акватории морского порта, утвержденных распоряжением  Правительства Российской Федерации от 24 февраля  2010 г. № 199-р.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров

для проведения швартовных операций с судами в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |  |
| от 201 до 3000 | 1 х 220 киловатт |  | 1 х 220 киловатт |
| от 3001 до 5000 | 2 х 220 киловатт |  | 2 х 220 киловатт |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о районе № 651 морского порта

Район № 651 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°33’52,7” северной широты и  38°03’44,5”восточной долготы;

№ 2 44°34’01” северной широты и  38°03’55” восточной долготы;

№ 3 44°33’59” северной широты и  38°04’05,2” восточной долготы;

№ 4 44°03’51” северной широты и  38°03’55” восточной долготы.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч.1), ст. 4590, ст. 4594.

2) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590.

3) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140  «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010г., регистрационный  № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 9, ст. 998.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).