|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту  Корсаков

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту  Корсаков (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта   Корсаков (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на южном побережье острова Сахалин в заливе Анива, севернее мыса Томари-Анива.

Морской терминал по наливу нефти Пограничное (далее – терминал Пограничное), расположен в Охотском море, у северо-восточного побережья острова Сахалин.

Морской терминал по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский), расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46º36’ северной широты  и 143º06 восточной долготы.

- Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской федерации от 21 апреля 2010 № 610-р).

- Морской порт имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением терминалов Пограничное и Озерский. На терминале Пограничное навигация открывается 15 мая и осуществляется до 15 декабря. На терминале Озерский навигация открывается 15 апреля и осуществляется до 15 октября.

- Морской порт осуществляет погрузо-разгрузочные работы с 08.00 до 24.00 часов местного времени.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

Акватория морского порта не защищена от ветров и волнения  юго-западного, западного и северо-западного направлений.

- В морском порту осуществляются: перевозка пассажиров, грузовые операции с любыми видами грузов, за исключением опасных грузов  5 и 7 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, изолированного балласта, всех категорий мусора.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А 1 и А 2  ГМССБ.

- Сведения о  подходном фарватере терминала Озерский, рекомендованных путях и фарватерах морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках и местах морского порта приведены  в приложении № 3  к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения об ограничении судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе 72-В морского порта, «Внешнем рейде», «Внутренней акватории», «Внешней акватории», терминале Пограничное, терминале Озерский, Южном и Северном пирсах приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В восточной части внутренней акватории морского порта расположена отмель с глубинами менее 5 метров.

- В окружности радиусом 1,5 мили с центром в точке с координатами 46°24'30" северной широты и 142°51'06" восточной долготы установлен район повышенной осторожности плавания.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна и выходе из морского порта передается в информационную систему государственного портового контроля  по адресу в сети интернет www.portcall.marinet.ru

- Оформление прихода или отхода судов в морском порту осуществляется с 8.00 до 20.30 часов местного времени, за исключением терминала Пограничное. Суда могут следовать на терминал Пограничное только после оформления прихода в морской порт, которое осуществляется в заливе Анива.

Оформление судов на рейде морского порта допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду или высоте волны не более 1,5 метра.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. До начала движения судно должно запросить разрешении Службы управления движением судов (далее – СУДС).

- В районе № 72-В морского порта не допускаются постановка судна на якорь и плавание с вытравленной якорь-цепью.

- На акватории терминала Пограничное  не допускается придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, плавание с вытравленной якорь-цепью.

- Прием/высадка  лоцманов на/с судна осуществляется в точке с координатами 46о37,30'  северной широты и 142o44,0'  восточной долготы и у причалов морского порта.

- От обязательной лоцманской проводки в районе обязательной лоцманской проводки освобождаются  суда валовой вместимостью менее 500.

- Суда, следующие на терминал Пограничное, прием лоцмана осуществляют при оформлении прихода в морском порту в заливе Анива в точке, координаты которой приведены в пункте 28 настоящих Обязательных постановлений. Во время производства грузовых операций на терминале Пограничное, лоцман должен находиться на борту судна.

- Движение судов на акватории  терминала Пограничное допускается при скорости ветра, не превышающей 12 метров в секунду и/или видимости не менее 10 кабельтовых.

- Постановка танкера на швартовные бочки на терминале Пограничное осуществляется с помощью одного буксира мощностью 2200 киловатт.

- Одновременный вход судов на акваторию терминала Озерский и выход судов с акватории терминала Озерский не допускается. При этом входящие суда уступают дорогу выходящим судам.

- При заходе в морской терминал Озерский, суда следуют по оси створов подходного фарватера морского терминала Озерский, по створам курсом 130,40 – 310,40 до тех пор, пока не состворятся огни на оконечностях молов, далее – курсом  2300 - 500 на вход в терминал Озерский, оставив справа затонувшее судно, или выставленный в летнее время буй ограждения.

- Суда, входящие на внутреннюю акваторию морского порта и терминал Озерский и выходящие с внутренней акватории морского порта и терминала Озерский, должны следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе.

- На внутренней акватории морского порта  не допускается протаскивать якорь по грунту, за исключением случаев  обеспечения безопасной швартовки судна к причалу.

- При подходе к причалам № 1 – 4 Южного пирса суда должны проходить отдельно лежащую опасность с  координатами 46037'13'' северной широты и 1420 45' 12'' восточной долготы на расстоянии не менее 50 метров от неё.

- Судно должно сообщить капитану морского порта о подходе к терминалу Озерский за один час до подхода.

- При  буксировке  несамоходных  судов во  «Внутренней акватории» морского порта длина буксирного троса не должна превышать 30 метров.

- Суда с выведенными из эксплуатации главными  двигателями, рулевым или якорным устройствами, а также  плавкраны буксируются и переставляются в морском порту при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- На акватории морского порта маломерным судам, спортивным парусным и прогулочным судам  запрещается:

плавание при скорости ветра свыше 10 метров в секунду и/или  видимости менее 3 кабельтовых;

плавание в районах  якорных  стоянок,  создающее помехи для маневрирования судов;

подход и швартовка к судам, стоящим на  якоре или у причалов морского порта на акватории порта;

швартовка к причалам морского порта;

плавание при отсутствии средств радиосвязи;

пересечение курсов судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов и плавучих средств, находящихся на ходу.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует  служба  управления движением судов залива Анива (далее – СУДС).

Зона действия СУДС ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 46º37,5´ северной широты и  142º26,0´ восточной долготы;

2) 46º25,0´ северной широты и  142º30,0´ восточной долготы;

3) 46º25,0´ северной широты и  143º04,0´ восточной долготы;

4) 46º35,7´ северной широты и  143º04,0´ восточной долготы.

- Суда, следующие в морской порт, за 2 морские мили час до пересечения линии зоны действия СУДС должны установить радиотелефонную связь с СУДС, передать информацию в соответствии с требованиями Общих правил.

- Скорость движения судов на фарватерах не должна превышать 8 узлов для всех судов.

- О факте и времени пересечения зоны действия СУДС капитан судна должен доложить СУДС.

- В зоне действия СУДС главные двигатели судов на ходу должны быть готовыми к немедленному выполнению любых маневров.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках № 1 – 4 и в  районе № 371, а также на терминалах Пограничное и Озерский.

- Якорная стоянка № 1 предназначена для линейных и пассажирских судов.

Якорная стоянка № 2 предназначена для танкеров.

Якорная стоянка № 3 предназначена для крупнотоннажных судов.

Якорная стоянка № 4 предназначена для арестованных судов.

- Постановка судов  на якорь вне якорных стоянок не допускается, за исключением маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных судов.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта несамоходных судов, судов без экипажа и  судов с неисправными судовой энергетической установкой (далее – СЭУ), рулевым, якорным устройствами, не  разрешается.

- На терминале Пограничное не допускается постановка судов  с выведенными из эксплуатации СЭУ или неисправными якорными устройствами.

- Постановка  судов на якорь   на  внутренней акватории морского порта не  допускается.

- Швартовные операции судов выполняются с  обязательным буксирным обеспечением, с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Швартовые операции в морском порту производятся с 08.00 местного времени до 23.00 местного времени, за исключением отшвартовки. Отшвартовка производится круглосуточно.

- Швартовка  судов к  причалам Северного и Южного пирсов морского порта  осуществляется  лагом, носом  на выход без отдачи якорей, за исключением причала № 6 либо случаев, когда конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку указанным способом.

- Швартовка судов к  причалу № 6 осуществляется лагом, правым  бортом, за исключением случаев, когда конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку указанным способом.

- Опускание аппарели накатных судов (типа Ро-Ро) на причал разрешается только  на 4 причале Северного пирса.

- При постановке танкера на терминал Пограничное:

скорость подхода танкера должна быть минимальной, обеспечивающей  управляемость судна;

швартовое оборудование танкера должно быть подготовлено к постановке на швартовные бочки;

на судне должно быть не менее двенадцати швартовных концов окружностью не менее 229 миллиметров.

- Постановка  танкера на швартовные бочки терминала Пограничное  производится с помощью буксира мощностью 2200 киловатт. На каждую швартовную бочку заводится  не менее двух швартовых концов.

Танкер должен быть ошвартован так, чтобы исключить его перемещение под влиянием ветра и волнения.

- Во время стоянки судна на терминале Пограничный, главный двигатель судна должен находиться в готовности к немедленной даче хода.

- На терминале Пограничное при необходимости экстренного (аварийного) прекращения налива нефтепродуктов, танкер подает три продолжительных сигнала судовым тифоном или свистком.

- Судно должно быть немедленно отшвартовано и выведено с терминала Пограничное после окончания грузовых операций и оформления документов на груз.

- Не допускается стоянка судов в два корпуса у причалов Северного и Южного пирсов.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для прогрева главного двигателя перед отходом от причала.

- Срок готовности главных двигателей к даче хода при стоянке судов у причалов порта не должен превышать:

в период с 01 апреля по 31августа – 1 час;

в период с 01 сентября по 31 марта – 30 минут.

- Капитан морского порта извещается о перемене места стоянки судна не позднее, чем за 2 часа до назначенного срока, если перестановка судна планируется в рабочее время, и до 15-00 текущих суток, если перестановка судна планируется в период с 17-00 до 08-00 следующих суток.

- Постановка судов на длительную стоянку у причалов Северного и Южного пирсов, причалов БПН № 1-3 морского порта не допускается.

- Бункеровка судов, стоящих на якоре на акватории морского порта, производится судами-бункеровщиками при скорости ветра не более 10 метров в секунду и высоте волны не более  одного метра.

- Бункеровка судов, а также  слив нефтепродуктов осуществляется через береговые колонки на причалах № 3, 6 и 7 Северного пирса. Обоновка судов обязательна.

- Бункеровка судов топливом на терминале Озерский осуществляется у причала № 2. Обоновка судов обязательна.

- Допускается бункеровка судов судами-бункеровщиками у причалов и на рейде морского порта во время грузовых операций с грузами, не относящимися к опасным.

- Во время слива нефтепродуктов и бункеровки судов на причалах № 3, 6 и  7  Северного пирса не допускается  работа портальных и мобильных кранов, запрещается выполнение работ, связанных с применением огня  ближе 250 метров от танкера или бункеруемого судна.

- При получении штормового предупреждения суда, ошвартованные у причалов, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- С получением  штормового предупреждения выход маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных судов из внутренней гавани не допускается.  Маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда, находящиеся за пределами внутренней гавани, должны зайти  во внутреннюю гавань. С получением штормового предупреждения маломерные суда, находящиеся вблизи акватории терминала Озерский, заходят в терминал Озерский.

- Постановка танкера на терминал Пограничное допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более 1,5 метров.

- Грузовые операции на терминале Пограничный разрешается проводить при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более 1,5 метров.

- Стоянка у причалов морского порта  судов валовой вместимостью 6000 и менее допускается при ветрах  западного, юго-западного и северо-западного направлений – со скоростью до 15 метров в секунду и высоте волны до 1,5 метров; при ветрах  северо-восточных, восточных и юго-восточных направлений - со скоростью до 18 метров в секунду.

Допускается стоянка судов валовой вместимости свыше 6000  при ветрах западного, северо-западного и юго-западного направлений со скоростью ветра до 12 метров в секунду, и 15 метров в секунду всех остальных направлений.

- Перетяжку судов  вдоль причала допускается производить при скорости ветра не более 15 метров в секунду и высоте волны не более 1,5 метра.

- Перетяжка судна осуществляется на длину не более корпуса судна вдоль причала. Перемещение судна на длину более корпуса вдоль причала осуществляется с буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- При получении штормового предупреждения или фактическом ухудшении погоды (при ветрах западных направлений скоростью выше 10 метров в секунду, восточных направлений 15 метров в секунду  и волне свыше 1,5 метра) все грузовые операции с нефтью и нефтепродуктами должны быть прекращены, танкер должен быть готов к съемке со швартовых.

- Посадка и высадка  пассажиров в морском  порту осуществляется на причале № 4 Южного пирса. При неблагоприятных метеорологических условиях посадка и высадка пассажиров допускается  у других причалов морского порта. Во время посадки или высадки пассажиров грузовые операции на причале не допускаются.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту разрешается сброс балласта в том случае, если балласт принят или заменен в Японском или Охотском морях, о чем имеется запись в судовом журнале.

- Сточные и нефтесодержащие воды, а также мусор в морском порту принимаются в сборные емкости нефтемусоросборщиков. Количество принятых жидких отходов определяется по замерам, произведенным в танках сдающего судна и приемных емкостях принимающего судна.

- Перед выходом судна из морского порта отходы и мусор на судне должны быть сданы на приемные сооружения, за исключением пищевых отходов и нефтесодержащих льяльных вод в количестве, не превышающем 25 % накопительной емкости судна.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 2 южного пирса либо на якорную стоянку района № 371

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 4 к настоящим постановлениям, или по телефону.

- Регулирование движения судов в акватории морского порта осуществляется СУДС на вызывном канале 16 ОВЧ, рабочем канале 74 ОВЧ и резервном канале 67 ОВЧ, позывной Анива-трафик.

- Маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда на ходу на акватории морского порта обязаны нести постоянную радиовахту на канале 16 ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на акватории терминала Пограничное, обязаны нести постоянную радиовахту на канале  16 ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на акватории терминала Озерский, обязаны нести постоянную радиовахту на вызывном 16 канале ОВЧ, рабочем 11 канале ОВЧ.

- Связь судов на акватории терминала Пограничное с терминалом по наливу нефти и нефтепродуктов осуществляется на вызывном канале 16 ОВЧ, рабочем  канале 14 ОВЧ, позывной «Набиль-радио-3».

- Связь танкеров на акватории терминала Пограничное с обеспечивающими буксирами и водолазным ботом осуществляется на каналах 16 и 19 ОВЧ, позывной водолазного бота – «Бот».

- Информация с судов о загрязнении акватории  морского порта передается на канале 16 ОВЧ, за исключением акватории терминала Пограничное. Информация с судов о загрязнении акватории  терминала Пограничное передается на канале 14 ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Информация о подходе судна к терминалу Озерский передается на канале  11 ОВЧ.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт, терминалы Пограничное и Озерский входят в границы        морских  районов  А1   и   А2   указаны в приложении  № 9.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Татарская (47001,7’ северной широты и 142003,1’ восточной долготы), радиус действия которой составляет 31 милю.

- Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Плотская (46038,4’ северной широты и 141051,5’ восточной долготы), радиус действия которой составляет 165 миль.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт  принимает на «Внешнем рейде» суда с осадкой до 15 метров, у причалов – суда длиной до 180 метров, шириной до 30 метров и осадкой до 7,5 метров.

Терминал Пограничное принимает танкеры длиной до 183 метров, шириной до 33 метров и осадкой до 8,9 метров.

Терминал Озерский принимает суда длиной до 40 метров и осадкой до 2,3 метра.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Переработка в морском порту опасных  грузов 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 классов ИМО допускается на причалах № 1, 2, 3 Южного пирса.

- На терминале Пограничное осуществляются грузовые операции с опасными  грузами 3 класса опасности ИМО.

- Для слива нефтепродуктов и бункеровки судов в морском порту имеются береговые колонки на причалах № 3, 6, 7 Северного пирса.

- При наличии на танкере нефтепродуктов одновременный слив нефтепродуктов с  танкера и обработка сухогрузного судна допускается при расстоянии между указанными судами не менее 250 метров.

В случаях невозможности обеспечения между судами расстояния в 250 метров, суда становятся под обработку в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту. Во время слива нефтепродуктов и бункеровки судов на причалах № 3, 6 и 7 Северного пирса не допускается  работа портальных  и мобильных кранов.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледовой навигации на акватории морского порта и заливе Анива объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания судов в соответствии с приложением № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Уведомление об ограничениях по режиму ледового плавания судов размещается в сети Интернет по адресу: amp-sakhalin.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений.

- На акватории морского порта ледокольная проводка судов к причалам морского порта осуществляется портовыми буксирами.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

- Суда, следующие в морской порт, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитан судна направляет открытый сигнал тревожного оповещения с судна на берег по любым каналам связи кроме Судовой Системы Оповещения.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Навигационная, гидрометеорологическая и иная информация передается на каналах ОВЧ, сведения о которых приведены в приложении № 4, ежедневно в 17.00 часов местного времени.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта немедленно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на канале  16 ОВЧ. На терминалах Пограничное и Озерский суда получают информацию от капитана морского порта.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений  суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о  подходном фарватере терминала Озерский, рекомендованных путях и фарватерах морского порта

Подходной фарватер терминала Озерский обозначен створами, проходит через точки с координатами: 46036’08” северной широты и 143007’12” восточной долготы (направление оси фарватера 130,40 – 310,40), 46036’11” северной широты и 143007’06” восточной долготы (направление оси фарватера 2700 – 900), 46036’11” северной широты и  143007’06” восточной долготы (направление оси фарватера 2300 – 500). В 0,9 кабельтовых от оси створов фарватера при заходе на него расположены осыхающие рифы; с правой стороны фарватера расположено затонувшее судно, огражденное в летнее время буем. Буй ограждения затонувшего судна выставляется в период с 15.04 по 15.10 в координатах 46036'12’’ северной широты и 143007'07'' восточной долготы.

Рекомендованный путь № 23 ведет от системы разделения движения у мыса Крильон до фарватера, ведущего в морской порт  с направлением движения 31°–211° от точки с координатами 45°52'60" северной широты и 142°11'80" восточной долготы в точку с координатами 46°24'70" северной широты и 142°39'50" восточной долготы.

Рекомендованный путь № 24 ведет от системы разделения движения до фарватера, ведущего в морской порт  с направлением движения 336,6°–156,6° от точки с координатами 46°00'00" северной широты и 143°06'30" восточной долготы в точку с координатами 46°24'70" северной широты  и 142°50'80" восточной долготы.

Фарватер № 19 морского порта имеет направление 205,5°–25,5° и ширину 1,0 милю, ведет из точки с координатами 46°24'80" северной широты и 142°39'50" восточной долготы в точку с координатами 46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы и направлением 0°–180° шириной 0,8 мили, в точку с координатами  46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы.

Фарватер № 20 морского порта имеет направление  323°–143° и ширину 1,0 милю, ведет из района повышенной осторожности плавания в точке с координатами 46°24'70" северной широты и 142°50'80" восточной долготы в точку с координатами 46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина у причала расчетная (метров) |  |
|  |  |  | начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный пирс |  |  |  |  |
| № 2 | 46037’44” северной широты и 142045’36”восточной долготы | 135 | 4,5 | 6,7 |
| № 3 | 46037’42” северной широты и 142045’33”восточной долготы | 135 | 6,7 | 7,3 |
| № 4 | 46037’40” северной широты и 142045’27”восточной долготы | 135 | 7 | 7,3 |
| № 5 | 46037’39”северной широты и 142045’21”восточной долготы | 135 | 7,3 | 7,3 |
| № 6 | 46037’40” северной широты и 142045’17”восточной долготы | 110 | 6,8 | 6,8 |
| № 7 | 46037’42” северной широты и 142045’20”восточной долготы | 150 | 6 | 5,5 |
| № 8 | 46037’44” северной широты и 142045’25”восточной долготы | 119 | 5,5 | 2,3 |
| Южный пирс |  |  |  |  |
| № 1 | 46037'14'' северной широты и 142045’20’’восточной долготы | 100 | 6,6 | 7,5 |
| № 2 | 46037'13'' северной широты и 142045’26’’восточной долготы | 140 | 6 | 6,6 |
| № 3 | 46037'12'' северной широты и 142045’32’’восточной долготы | 140 | 5,4 | 6 |
| № 4 | 46037’11” северной широты и 142045’39”восточной долготы | 140 | 4,5 | 5,4 |
| Центральный ковш |  |  |  |  |
| А-Б | 46037’17” северной широты и 142046’03”восточной долготы | 56,7 | 5,4 | 5,4 |
| Б-В | 46037’18” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 52,1 | 2,26 | 2,26 |
| В-Г | 46037’18” северной широты и 142046’06”восточной долготы | 49,35 | 5,4 | 5,4 |
| Г-Д-Е | 46037’20” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 84,4 | 5,4 | 5,4 |
| БПН № 1 | 46037’14” северной широты и 142045’51”восточной долготы | 42 | 3 | 4 |
| БПН № 2 | 46037’16” северной широты и 142045’50”восточной долготы | 102 | 4 | 6 |
| БПН № 3 | 46037’18” северной широты и 142045’49”восточной долготы | 108 | 6 | 7 |
| № 1 | 46037’16” северной широты и 142045’58”восточной долготы | 130 | 6,2 | 6,2 |
| № 2 | 46037’15” северной широты и 142045’53”восточной долготы | 41 | 6 | 6 |
| № 3 | 46037’17” северной широты и 142045’51”восточной долготы | 108 | 6 | 6 |
| Южный мол | 46037’16” северной широты и 142045’55”восточной долготы | 108 | 3 | 4 |
| № 7 | 46037’31” северной широты и 142046’04”восточной долготы |  | 4,7 | 4,7 |
| № 8-9 | от 46037’30” северной широты и 142046’05”восточной долготы до 46037’29” северной широты и 142046’07”восточной долготы | 83 | 4,7 | 4,7 |
| № 10 | 46037’28” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 87,5 | 5 | 5 |
| № 11 | 46037’26” северной широты и 142046’04”восточной долготы | 70 | 4,9 | 4,9 |
| № 12 | 46037’24” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 80 | 4,4 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о якорных стоянках и местах морского порта

Якорная  стоянка № 1 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46037’21” северной широты и 142043’37” восточной долготы;

№ 2 46036’54” северной широты и 142042’40” восточной долготы;

№ 3 46036’54” северной широты и 142040’10” восточной долготы;

№ 4 46038’26” северной широты и 142042’03” восточной долготы.

Якорная  стоянка № 2 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46036’49” северной широты и 142039’34” восточной долготы;

№ 2 46039’27” северной широты и 142040’35” восточной долготы;

№ 3 46038’40” северной широты и 142041’45” восточной долготы;

Точки 1 и 2 соединяются линией границы акватории порта.

Якорная  стоянка № 3 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46039’40” северной широты и 142040’49” восточной долготы;

№ 2 46040’20” северной широты и 142041’41” восточной долготы;

№ 3 46039’35” северной широты и 142042’50” восточной долготы;

№ 4 46038’52” северной широты и 142041’59” восточной долготы.

Якорная  стоянка № 4 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46037’37” северной широты и 142043’51” восточной долготы;

№ 2 46038’40” северной широты и 142042’20” восточной долготы;

№ 3 46039’21” северной широты и 142043’09” восточной долготы;

№ 4 46038’20” северной широты и 142044’40” восточной долготы.

Якорная  стоянка № 371  ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46035’43” северной широты и 142040’00” восточной долготы;

№ 2 46035’43” северной широты и 142041’30” восточной долготы;

№ 3 46036’80” северной широты и 142041’00” восточной долготы;

№ 4 46036’80” северной широты и 142040’00” восточной долготы.

На акватории терминала Пограничное расположена якорная стоянка, ограниченная параллелями 50о21,5' и 50о23,5' северной широты и  меридианами 143о47,5' и 143о51,0' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 14, 86)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной | Период работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 13 | «радио-3» | Круглосуточно |
| Система управления движением судов | 16 | 74 рабочий (67 резервный) | «Анива-Трафик» | Круглосуточно |
| Лоцманская станция | 16 | 10 | лоцманская станция | Круглосуточно |
| Диспетчер ского морского торгового порта | 16 | 14 | «радио-2» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Инфлот» | 9 | 9 | «радио-7» | С 09.00 до 18.00 часов |
| Диспетчер «Шельф-флот» | 16 | 68, 69 | «Шельф» | В рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов |
| Диспетчер «Трансфес-Сахалин» | 16 | 17-22 | «Трансфес» | В рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов |
| Сахалинское Бассейновое управление | 16 | 30 | «радио-12» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Моринфлот» | 16 | 10 | «Моринфлот» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Боринф» | 16 | 11 | «Боринф» | В рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов |
| Контрольно-пропускной пункт Пограничной службы Федеральной службы безопасности России | 16 | 12 | «Тезис-5» | Круглосуточно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подразделение морской охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России | 16 | 12 | «радио-5» | Круглосуточно |
| Морской спасательный подцентр (МСПЦ) | 16 | 16 | «Сахалин-радио-СПЦ» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Сахалин-Внештранс-Сервис» | 16 | 69 | «Внештранс» | В рабочие дни с 8.30 до 18.00 |
| Буксиры и водолазный бот | 16, 19 | 16, 19 | Бот | Круглосуточно |
| Диспетчер «Пристань» | 16 | 10 | «Радио-10» | Круглосуточно |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен береговой линией острова Сахалин и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46°37’12” северной широты и 142°45’18” восточной долготы;

№ 2 46°37’12” северной широты и 142°44’30” восточной долготы;

№ 3 46°37’41” северной широты и 142°44’30” восточной долготы;

№ 4 46°37’41” северной широты и 142°45’17” восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 107)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 53, 79)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту)

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 500 до 1000 | 1 х 1200 | 1 х 1200 |
| 1001 до 3000 | 1 х 1200 1 х 1600 | 1 х 1200 1 х 1600 |
| 3001 до 10000 | 2 х 1600 | 2 х 1600 |
| 10001 до 30000 | 2 х 1600 1 х 1200 | 2 х 1600 1 х 1200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районе морского порта 72-В, «Внешнем рейде», «Внутренней акватории», «Внешней акватории», терминале Пограничное, терминале Озерский, Южном и Северном пирсах

Район №72-В запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

    - 46005,50 северной широты 142027,50 восточной долготы

    - 46005,50 северной широты 142032,50 восточной долготы

    - 46000,50 северной широты 142032,50 восточной долготы

    - 46000,50 северной широты 142027,50 восточной долготы

«Внутренняя акватория» ограничена:

от оконечности Южного пирса от точки № 1 с координатами   46037,2’ северной широты и  142045,2’ восточной долготы кордонами причалов Южного пирса № 1, 2, 3, 4 до точки № 2 с координатами   46037,1’ северной широты и  142045,8’ восточной долготы соприкосновения с береговой чертой;

с восточной стороны –  кордоном причалов Внутренней гавани до точки № 3 с координатами 46037,7’ северной широты и  142045,6’ восточной долготы соприкосновения береговой черты с основанием Северного Пирса;  далее – вдоль  кордона линии причалов Северного Пирса  №  2, 3, 4, 5 до оконечности Пирса в точке № 4 с координатами 46037,6’ северной широты и  142045,3’ восточной долготы;

с запада – линией, соединяющей оконечности Северного и Южного Пирсов из точки № 1 в точку № 4.

«Внешняя акватория» ограничена:

с юга – прямой линией, проведенной из точки № 1 с координатами 46037,2’ северной широты и   1420 45,2’ восточной долготы по направлению 260 градусов,

с восточной стороны – прямой линией, соединяющей оконечности Южного и Северного пирсов, далее – по линии причала № 6, далее –  по линии причалов № 7, 8  Северного пирса до точки № 8  с координатами 46037,5’ северной широты и 142045,4’ восточной долготы, соединяющей оконечность Северного пирса с береговой чертой,

с севера – прямой  линией, проведенной  из основания Северного пирса из точки № 8 по направлению 323 градуса,

с запада – дугой окружностью,  радиусом 4 мили с центром в светящем знаке порта, расположенном на оконечности Южного пирса, пересекающей линии, ограничивающие акваторию морского порта с Севера и юга  в точках № 7  с координатами 46040,2’ северной широты и  142041,4’ восточной долготы   и  № 2 с координатами 46036,1’ северной широты и  142039,4’ восточной долготы.

«Внешний рейд» расположен в Охотском море у северо-восточного побережья острова Сахалин. Акватория Внешнего рейда ограничена прямыми линиями, соединяющими по  порядку точки с координатами:

- 52°42'5'' северной широты и 143°43'5'' восточной долготы;

- 52°42'5'' северной широты и 143°46'5'' восточной долготы;

- 52°40'5'' северной широты и 143°43'5'' восточной долготы;

- 52°40'5'' северной широты и 143°46'5'' восточной долготы.

Акватория терминала Пограничное ограничена с запада береговой линией острова Сахалин, с севера - параллелью 50о25’ северной широты, с юга - параллелью 50о15’ северной широты, с востока - прямой линией, соединяющей точки на указанных параллелях, расположенные в 4 милях от береговой линии.

На акватории терминала Пограничное расположен Полигон рейдового налива нефти, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 50°19'5'' северной широты и  143°47'1'' восточной долготы;

2) 50°19'5'' северной широты и  143°51'1'' восточной долготы;

3) 50°17'5'' северной широты и  143°50'5'' восточной долготы;

4) 50°17'5'' северной широты и  143°48'3'' восточной долготы.

На терминале Пограничное выставлено 5 швартовных бочек в точках с координатами:

1) 50о18,320’ северной широты и 143о48,525’ восточной долготы;

2) 50о18,360’ северной широты и 143о48,580’ восточной долготы;

3) 50о18,315’ северной широты и 143о48,610’ восточной долготы;

4) 50о18,250’ северной широты и 143о48,605’ восточной долготы;

5) 50о18,240’ северной широты и 143о48,575’ восточной долготы.

Нефтепровод терминала Пограничное длиной 1200 метров проложен между точками с координатами:

1) 50о18,30’ северной широты и 143о47,70’ восточной долготы;

2) 50о18,29’ северной широты и 143о48,525’ восточной долготы.

В точке № 2 конца нефтепровода оборудован манифольд, рядом установлен буй, обозначающий конец нефтепровода в точке с координатами: 50о18,255’ северной широты и 143о48,520’ восточной долготы.

Терминал по обслуживанию промыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский), расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46º36’ северной широты  и 143º06' восточной долготы.

Вход в терминал Озерский шириной 25 метров, расположенный между оконечностями молов, обращен на северо-восток. Глубина на входе 2,4-2,7 метров, а в средней части 1,7-2,7 метра. Восточный мол ковша с внешней стороны окаймлен подводными камнями и осыхающими рифами, выступающими от морского терминала на расстоянии до 1.1 кабельтова к юго-востоку. На оконечностях северного и восточного молов установлены левый и правый входные огни. Створ светящихся знаков «Озерский» установлен к северу от морского терминала, направление 130,4º -310,4º, и ведет к входу в терминал. Подходной светящийся буй установлен в 1.3 мили к юго-востоку от оконечности восточного мола. Морской терминал принимает рыболовные суда типа РС, МРС, рыболовные шхуны и транспортные суда с осадкой не более 2,3 метра.

) ?) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, «Российская газета», 2012, № 172.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2138.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) Швартовные операции одновинтовых судов валовой вместимостью  более 1000, не имеющих носовых подруливающих устройств