|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от___________________№_______ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Ванино

I.Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Ванино (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81–ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Ванино (далее – морской порт); правила захода судов и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта, а также сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1, A2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы  собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II. Описание морского порта

- Морской порт расположен на западном побережье Татарского пролива. Акватория морского порта включает в себя участки водной поверхности в бухтах Ванина, Мучке, в Татарском проливе от мыса Веселый до мыса Токи и бухте Сизиман.

- Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 № 234-р).

- Сведения о фарватерах и створной линии морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения об участке № 1 акватории морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт Ванино осуществляет операции с контейнерами, навалочными, нефтеналивными, лесными и генеральными грузами, включая опасные грузы.

В морском порту имеются следующие специализированные причалы: контейнерный, нефтеналивные, по переработке глинозёма, лесных и генеральных грузов, угольный терминал, паромный комплекс по перевозке железнодорожных вагонов в морской порт Холмск (остров Сахалин).

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, характеризующихся густыми туманами в весеннее и летний периоды, сильными штормовыми ветрами в осенний и зимний периоды, дрейфующим льдом в зимний период.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением участков акватории морского порта в бухте Ванина и залива Советская Гавань.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Бухта Ванина, бухта Мучке защищены от ветров северных, западных и южных направлений, за исключением пирса № 5, сведения о котором приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Пирс № 5 защищен только от ветров западного  направления.

При ветрах восточных направлений на рейде морского порта и в бухтах Мучке, Сизиман, Ванина у причалов №№ 5, 6, 7, 8 и у пирса № 3, сведения о которых приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям, на воде формируется зыбь, при которой стоянка у причалов и пирсов является небезопасной.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

На участке акватории морского порта в районе удаленного морского терминала Сизиман навигация не осуществляется в период ледокольной проводки судов.

Морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту с началом льдообразования осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту, (далее – ОВЧ) приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе повышенной осторожности плавания судов при следовании к причалам и постановке на якорь на якорных стоянках бухты Ванина и бухты Мучке приведены в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям.

В районе повышенной осторожности плавания следующие категории судов должны следовать с осторожностью и держаться в стороне от судов производящих маневр по постановке или съемки с якоря, приёму-высадке лоцмана, следовании на швартовые операции к причалам:

рыболовные суда;

маломерные, спортивные парусные и прогулочные суда;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению объектов инфраструктуры морского порта, а также судов на акватории морского порта и на подходах к нему (далее – суда портового флота).

- Сведения о рыбопромысловых участках № 1, 2, 3, 4 и 5 акватории морского порта приведены в приложении № 10 к настоящим Обязательным постановлениям.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется круглосуточно.

Оформление прихода и отхода судов следующих в удаленный морской терминал Сизиман производится на участке № 1 акватории морского порта Ванино, на борту судна.

IV.Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16.00 на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.ampvanino.ru.

- Движение судов на акватории морского порта, за исключением участка акватории морского порта в районе удаленного морского терминала Сизиман, и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов службой управления движением судов (далее – СУДС).

До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Вход в морской порт Ванино осуществляется из района кругового движения системы разделения движения судов, с центром в точке с координатами 49°03,60΄ северной широты и 140°24,50΄восточной долготы, на подходах к морскому порту Ванино и заливу Советская Гавань.

В центре района кругового движения выставляется светящий буй осевой.

- Движение судов из района кругового движения системы разделения движения до мыса Северный или от мыса Северный в район кругового движения – двухстороннее. Движение судов осуществляется по фарватеру, ограниченному  двумя линиями на расстоянии 1,2 кабельтовых к югу и северу от створной линии маяков бухты Ванина, сведения о которой приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

На акватории бухты Ванина от мыса Северный осуществляется одностороннее движение судов.

- Железнодорожные паромы осуществляют разворот на участке, ограниченном окружностью радиусом 2 кабельтовых с центром в точке с координатами 49°05,1΄ северной широты и 140°20,3΄восточной долготы (далее – район разворота паромов морского порта) и следуют  кормой вперёд к причалам морского порта.

При высоте волны в районе разворота паромов морского порта более 2 метров, допускается разворот железнодорожных паромов в защищенном от ветров районе якорной стоянки №1 морского порта.

- Движение судов, следующих к пирсам №№ 4, 5 осуществляется из системы кругового движения судов из точки с координатами 49°04,2´  северной широты и 140°25,85´восточной долготы по фарватеру шириной 2,4 кабельтовых в точку приема лоцмана «Б» с координатами 49°06,01´ северной широты и  140°22,65´ восточной долготы, далее на Западную либо Восточную якорные стоянки.

Для оформления прихода и отхода судов при высоте волны в районе Западной якорной стоянки более 2 метров суда следуют на  якорные стоянки №№ 9, 13 для постановки на якорь.

- От обязательной лоцманской проводки освобождаются:

маломерные суда и  спортивные парусные;

суда портового флота.

- Приём и высадка лоцмана для судов, следующих к причалам бухты Ванина, осуществляется в точке «А» с координатами 49º05,03´северной широты и 140º18,87´ восточной долготы. При ветре более 12 метров в секунду и высоты волны более 1,5 метров приём и высадка лоцмана осуществляется на якорных стоянках № 1 и 3.

Приём и высадка лоцмана для судов, следующих к пирсу № 5,   осуществляется в точке «Б» с  координатами 49º06,00´северной широты и 140º22,60´ восточной долготы.

- В случае невозможности приёма и высадки лоцмана в точке «Б» при высоте волны более 1,5 метров, приём и высадка лоцмана осуществляется на якорных стоянках № 9 и 13.

- Движение парусных судов в бухте Ванина осуществляется с использованием механического двигателя судна либо на буксире.

- Маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда на акватории морского порта должны следовать со скоростью не более 6 узлов вдоль причалов морского порта, держась на безопасном расстоянии от них.

При плавании на акватории морского порта маломерным судам, за исключением судов портового флота, спортивным парусным и прогулочным судам не допускается:

плавание в районах якорных стоянок и судоходных фарватеров, создающее помехи судам;

маневрирование в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих  на якоре или у причалов;

плавание при скорости ветра более 12 метров в секунду и/или видимости менее 5 кабельтовых;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них.

- Буксировка судов с  выведенными из строя СЭУ или неисправными якорными устройствами на акватории морского порта осуществляется при скорости ветра не более 8 метров в секунду.

V.Описание района действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих районах

- Зона действия системы управления движением судов (далее – СУДС) морского порта включает в себя бухту Ванина и район Татарского пролива на подходах к морскому порту, ограниченный береговой линией и:

с севера –  параллелью  49º09,0´ северной широты (мыс Токи);

с востока – меридианом 140º30,0´ восточной долготы;

с юга – параллелью 48º58,5´ северной широты  (мыс Красный Партизан), за исключением залива Советская Гавань и бухты Мучке.

- Регулирование движения судов на акватории морского порта осуществляется СУДС на канале связи 14 ОВЧ.

- СУДС несет радиовахту на каналах связи 14 и 16 ОВЧ. Рабочим каналом СУДС порта Ванино является канал 14-й, резервными каналами 11-й, 20-й, 68-й. Позывной СУДС «Ванино-Трафик».

VI.   Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках, сведения о которых приведены приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям, а также у причалов.

- Якорные стоянки №  1 и 3 предназначены для кратковременной стоянки судов длиной не более 100 метров в целях оформления их прихода либо отхода, пополнения запасов и/или смены экипажа.

- Якорная стоянка № 2 предназначена для кратковременной стоянки судов длиной не более 130 метров в целях оформления их прихода либо отхода, пополнения запасов и/или смены экипажа.

- Якорные стоянки № 4 и 6 предназначены для кратковременной стоянки судов длиной не более 150 метров в целях оформления их прихода либо отхода, пополнения запасов и/или смены экипажа.

- Якорные стоянки № 5 и 7 предназначены для оформления прихода либо отхода судов и стоянки судов длиной не более 100 метров.

- Якорные стоянки № 6а, 8, 11 и 12 предназначены для оформления прихода либо отхода судов и стоянки судов длиной не более 150 метров.

- Якорные стоянки № 9, 10 и 13 предназначены для оформления прихода либо отхода судов и стоянки  судов с осадкой не более 14 метров.

- Якорные стоянки № 6А, 10 и 12 (запасные № 9 и 13) предназначены для карантинной стоянки судов, стоянки судов с опасными грузами и танкеров.

- Западная якорная стоянка предназначена для оформления прихода либо отхода судов и стоянки судов с осадкой не более 16 метров, осуществляющих движение к причалу № 5 и обратно.

- Восточная якорная стоянка предназначена для стоянки судов с осадкой не более 18 метров, осуществляющих движение к причалу № 5 и обратно.

- Стоянка судов на якорных стоянках № 1, 2, 3 и 4 допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду и поддержании главного двигателя в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна с якорной стоянки в соответствии с рекомендациями СУДС.

- При получении штормового предупреждения об усилении ветра восточного направления свыше 17 метров в секунду стоянка судов на якорных стоянках не допускается, судно должно в соответствии с рекомендациями СУДС покинуть морской порт.

- При наличии льда на акватории морского порта стоянка судов на якоре или в дрейфе между линиями, соединяющими мыс Токи, мыс  Бурный, мыс Весёлый, и меридианом 140°30´ восточной долготы при ветрах восточных направлений от 0 до 180 градусов, не допускается

- При наличии льда, до подхода судна к причалу, лед в причальной зоне взламывается. Буксиры должны измельчать его проходами до мелкобитого.

- При ветрах восточных направлений от 0 до 180 градусов и при наличии сжатия льда на линии мысов Датта – Бурный - Красный Партизан швартовка судов к пирсу № 5 не допускается.

- Швартовные операции производятся при скорости отжимного ветра не более 15 метров в секунду либо прижимного ветра не более 12 метров в секунду  и/или видимости не менее 3 кабельтовых.

- Швартовные операции танкеров производятся при скорости прижимного ветра не более 10 метров в секунду, отжимного ветра - не более 12 метров в секунду.

- Швартовные операции судов к пирсу № 5 производятся:

в светлое время суток – при  скорости отжимного ветра не более 15 метров в секунду, прижимного ветра не более 12 метров в секунду, высоте волны не более 1,5 метра и видимости не менее  3 кабельтовых;

в тёмное время суток - при скорости ветра не более 8 метров в секунду и высоте волны не более 1 метра;

в период с 15 октября по 15 апреля со швартовкой судов носом на выход (с восточной стороны пирса – левым бортом, с западной стороны пирса – правым бортом);

на западной стороне пирса, в светлое время суток – правым бортом со швартовкой судов длиной более 220 метров с использованием  трех буксиров;

на западной стороне пирса, в тёмное время суток – правым бортом со швартовкой судов длиной не более 200 метров с использованием  трех буксиров.

- Швартовые операции к причалу удаленного морского терминала  Сизиман  производятся при ветре не более 7 метров в секунду и волнении моря не более 0,5 метра. При ветре более 15 метров в секунду и волнении моря более 1,0 метра стоянка судов у причала не допускается.

- Швартовные операции железнодорожных паромов к причалам при отжимном ветре более 15 метров в секунду производятся с буксирным обеспечением.

- Суда, ошвартованные у причалов № 5, 6, 7 и 8 и пирсов № 3 и 4 при штормовых  ветрах восточных направлений и высоте волны свыше 1 метра должны прекратить грузовые операции и быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки.

- При получении прогноза об усилении восточных ветров более 15 метров в секунду от 0 до 180 градусов и/или при волнении моря более 1,5 метров, либо  угрозе сжатия льда, судам необходимо отойти от пирса № 5 в район восточнее меридиана 140°30´ восточной долготы.

- При скорости ветра более 12 метров в секунду и высоте волны более 1,5 метров на акватории морского порта не допускается:

стоянка на якоре буксирных судов с отшвартованными к борту несамоходными судами;

бункеровка судов, стоящих на якоре.

- Швартовые операции к причалам в бухте Ванина сухогрузных судов длиной более 160 метров и танкеров длиной более 150 метров  производятся только в светлое время суток.

- Выполнение швартовки, отшвартовки, перешвартовки, перетяжки судна более чем на 50 метров допускается с использованием буксиров.

- Допускается выполнение операций, указанных в пункте 63 настоящих обязательных постановлений, с использованием одного буксира, с судами длиной не более 100 метров, имеющих два винта и исправное носовое подруливающее устройство при следующих условиях:

используемое исправное носовое подруливающее устройство располагается ниже действующей ватерлинии судна;

во время осуществления швартовной операции скорость ветра не более 10 метров в секунду.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна вместимостью до 300 – 1 швартовщик;

для судна вместимостью от 300 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна вместимостью от 1500 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна вместимостью от 2500 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна вместимостью от 5000 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше от 10000 до  40000 – 8 швартовщиков,

для судна вместимостью свыше 40000 – 10 швартовщиков,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

VII. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием нефтесодержащих загрязненных вод, сточных вод и мусора, предусмотренные требованиями Приложений I, IV и V МАРПОЛ 73/78).

- Судно сдает сточные и нефтесодержащие воды, все категории мусора на приемные сооружения на основании заявления, которое подается судовладельцем либо агентом за 12 часов до начала указанной операции оператору причала.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят в Японском или Охотском морях на расстоянии не менее 50 морских миль от ближайшего берега и в местах с глубиной не менее 200 метров, о чем в судовом  журнале имеется запись.

- В районе причалов №№ 1, 2, 13 при осуществлении операций по сливу- наливу нефтепродуктов, по периметру указанных районов устанавливаются боновые заграждения.

- В зимнее время при наличии льда боновое заграждение на акватории морского порта не  выставляется.

- Операции по передаче бункера судну судном-бункеровщиком допускаются при волнении моря не более 1,5 метра.

- Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до капитана морского порта на канале связи 71 ОВЧ, и включает в себя сведения о:

времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

погодных условиях (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость);

характере загрязнений и протяженности района загрязнения;

предполагаемом источнике загрязнения.

- Сетки, предохраняющие от падения груза в воду, должны быть надежно закреплены, а при использовании в темное  время суток освещены.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий суда ставятся на якорь в районы якорных стоянок № № 6А, 10 и 12 (запасные №№ 9, 13).

    - Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие у причалов морского порта, несут постоянную радиовахту на 14 и 16 вызывном канале связи ОВЧ.

- Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, несут постоянную радиовахту на 14 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Связь с буксирами во время швартовных операций осуществляется на каналах связи 13 и 73 ОВЧ.

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах связи: 13, 14, 71 и 73 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Маломерные суда, спортивные парусные и прогулочные суда на ходу порта должны нести постоянную радиовахту на 16 или 14 канале связи ОВЧ.

IX. Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действуют морские районы А1, A2 ГМССБ.

- Связь с судами в морских районах А1, А2 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Ванино», позывной «Ванино - Радиоцентр», MMSI 002734421.

- Морской район A1 ГМССБ ограничен окружностью радиусом, равным 45 морских миль с центром в точке с координатами: 48°55,0´северной широты и 140°20,0´восточной долготы.

- Морской район A2 ГМССБ ограничен окружностью радиусом, равным 72 морским милям с центром в точке с координатами: 49°05,68´северной широты и 140°16,9´восточной долготы.

X. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда водоизмещением до 170 тысяч тонн с осадкой до 18,5 метров.

- Выполнение грузовых операций допускается при скорости ветра не более 17 метров в секунду.

- Погрузочные операции по сливу-наливу нефтепродуктов в морском порту  производятся у причалов № 1, 2 и 13.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и по мере их изменения.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту допускается переработка опасных грузов всех классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО), за исключением опасных грузов 7 класса опасности ИМО.

XII.	Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Ледокольная проводка судов в морском порту осуществляется от точки формирования каравана (далее - ТФК) до подхода судов к месту постановки на якорь или причалу и обратно.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед определяются капитаном морского порта и передаются на суда по расписанию в 11.00, 16.00 и 19.00 по местному времени ежедневно.

Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте ТФК размещается за 14 дней до введения ограничений в сети Интернет по адресу: www.ampvanino.ru.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам валовой вместимостью более 30000 в возрасте не старше 15 лет и соответствующим требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами и буксирами.

- Очередность ледокольной проводки судов устанавливается в соответствии с пунктом 93 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом (буксиром) и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и его подходах, суда ледовый класс которых выше введенных ограничений по режиму ледового плавания, могут следовать в порт и из порта, используя рекомендации СУДС по маршруту, самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Обколка судов допускается только ледоколом или буксиром.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов при ветре восточного направления и наличии дрейфующего льда, судам необходимо ожидать постановку к причалу восточнее меридиана 140°30,00' восточной долготы или в бухте Ванина и заливе Советская Гавань.

XIII.	Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту Ванино, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом капитана морского порта, а также должностное лицо портового средства, ответственное за охрану.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану судна, находящемуся в морском порту, предоставляетсяинформация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны и способах взаимодействия с должностными лицами портовых средств в соответствии с положениями Международного кодекса по охране судов и портовых средств) (далее – Кодекс ОСПС).

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных

предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда либо попытках таких проникновений, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах связи ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств передаются в порядке, предусмотренном  соответствии с Кодексом ОСПС.

- Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

XIV. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту.

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 08.00 по московскому времени на канале 71 ОВЧ на русском и английском языках.

Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС на 14 рабочем  канале связи ОВЧ.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений судам, стоящим у причалов и на якорной стоянке морского порта, осуществляется капитаном морского порта на канале связи 71 ОВЧ или в письменном виде через судового агента непосредственно после получения такой информации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 7, 27)

Сведения о фарватерах и створной линии морского порта

Фарватер, ведущий в бухту Ванина, следует из района кругового движения системы разделения движения судов, ось которого проходит по створной линии маяков бухты Ванина  100,1º - 280,1º в точку приема лоцмана «А» (из точки с координатами 49º04,2 северной широты 140º25,88´ восточной долготы в точку с координатами 49º05,03´северной широты и 140º18,87´ восточной долготы).

Ширина фарватера 2,4 кабельтова, минимальная глубина 14,6 метров;

Фарватер, ведущий к пирсам №№ 4, 5, следует из района кругового движения судов, ось которого проходит из точки с координатами 49°04,2´ северной широты и 140°25,88´восточной долготы  в точку с координатами 49°06,01´ северной широты и  140°22,65´ восточной долготы (точка «Б» приема лоцмана).

Ширина фарватера 2,4 кабельтова, глубина наименьшая 30,5 метров.

Створная линия морского порта представляет собой линию, соединяющую по порядку следующие маяки:

передний маяк, расположенный в точке с координатами 49°05,4΄ северной широты и 140°15,8΄восточной долготы,

средний маяк, расположенный в 1,8 кабельтовых от переднего,

задний маяк, расположенный в 3,9 кабельтовых от переднего.

Створ линии составляет 100.1-280.1 градусов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п. 8)

Сведения об участке № 1 акватории морского порта

- Участок № 1 морского порта ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

- № 1 49°04'13,0" северной широты и 140°19'16,8" восточной долготы;

- № 2 49°04'13,0" северной широты и 140°20'00,0" восточной долготы;

- № 3 49°04'28,0" северной широты и 140°20'45,5" восточной долготы;

- № 4 49°09'00,0" северной широты и 140°22'08,5" восточной долготы;

- № 5 49°09'00,0" северной широты и 140°21'37,5" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

(п.. 12)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пирс №1 (выведен из эксплуатаци) | В 1,2 мили к западу от мыса Северный | 155,4 | 10,0 |
| Причал №5 | к северо-востоку от пирса №1 | 100 | 9,75 |
| Причал № 6 | к северо-востоку от пр.№5 | 113,0 | 9,75 |
| Причал № 7 | к северо-востоку от пр.№6 | 211,5 | 11,5 |
| Причал № 8 | к северо-востоку от пирса № 3 | 66,2 | 6,5 |
| Причал №9 | к юго-юго-западу от пирса №1 | 150,0 | 9,2 |
| Причал №10 | к юго-юго-западу от причала №9 | 200,0 | 9,75 |
| Причал №11 | к юго-юго-западу от прпричала № 10 | 150,0 | 9,75 |
| Причал №12 | к юго-юго-западу от причала №11 | 200,0 | 9,75 |
| Причал №13 (нефтеналивной) | к западу-северо-западу от причала № 2 | 80,9 | 8,2 |
| Причал №1 (нефтеналивной) | к западу-северо-западу от причала №13 | 68,0 | 14,7 |
| Причал №2 (нефтеналивной) | с западной стороны дамбы у мыса Северный | 30,0 | 5,7 |
| Пирс №14 (пр14/14а) (Пирс паромной переправы) | 1,2 кабельтовых к югу от причала №12 | 122,2 | 9,2 |
| Причал №15 | в 100 метрах. к востоку от оконечности пирса паромной переправы | 150,0 | 9,75 |
| Причал №16 | к северо-северо-востоку от причала №15 | 150,0 | 9,75 |
| Причал №17 | к северо-северо-востоку от причала №16 | 152,7 | 9,75 |
| Причал №18 (вспомогательный, для отстоя судов) | к востоку-юго-востоку от причала причала №17 | 128,4 | 8,98 |
| Причал №19 | к северо-востоку от причала № 18 | 131,0 | 11,3 |
| Причал №20 | к северо-востоку от причала №19 | 219,35 | 11,5 |
| Пирс №3 | к северо-востоку от причала №7 | 147,0 (северная сторона) 149,7 (южная сторона) | 10,0 11,5 |
| Пирс №4 (выведен из эксплуатации) | в 2,4 кабельтовых К западу-юго-западу от мыса Мучке | 138,0 | 8,0 |
| Пирс №5 | в 3,1 кабельтовых к юго-востоку от мыса Мучке | 337,50 (западная сторона) 361,5 (восточная сторона) | 16,07 19,57 |
| Причал Удаленного морского терминала Сизиман | 50°42,8' северной широты 140°25,8' восточной долготы | 92,0 | 4,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

1. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами у причалов и пирсов в морском порту.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка |  | отшвартовка |  |
|  | буксиры | суммарная мощность (киловатт) | буксиры | суммарная мощность (киловатт) |
| до - 3000 | 1 | 1014) | 1 | 10141) |
| 3001 - 10000 | 2 | 2200 | 2 | 2200 |
| 10001 - 40000 | 2 | 3800 | 2 | 3800 |
| 40001 и более | 3 | 5800 | 3 | 5800 |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами у пирса № 5 в морском порту.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка |  | отшвартовка |  |
|  | буксиры | суммарная мощность (киловатт) | буксиры | суммарная мощность (киловатт) |
| 20000 - 80000 | 2 | 5900 | 2 | 5900 |
| 80001 - 120000 | 3 | 7700 | 3 | 7700 |
| 120000 и более | 4 | 9600 | 4 | 9600 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (п. 16)

Границы района обязательной лоцманской проводки в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя следующие участки:

участок № 1, ограниченный береговой линией и линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49°04,63 северной широты и 140º18,3 восточной долготы (мыс Южный);

49°05,22 северной широты и 140º18,0' восточной долготы (светящий знак отсыпки мыс Северный).

участок № 2, ограниченный береговой линией и линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º06,19 северной широты и 140º20,98' восточной долготы

49º06,19' северной широты и 140º21,3' восточной долготы;

49º09,0' северной широты и 140º22,14' восточной долготы;

49º09,0' северной широты и 140º21,62' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 17, 92)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-40 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 40 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

- к Обязательным постановлениям

- (п. 18)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абоненты | Каналы |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вызывной | Рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 71 | 71 | Ванино-Радио-5 |
| Центр обслуживания ГМССБ | 16 | 3 | Ванино-Радиоцентр |
| СУДС | 14, 16 | 14, 11, 20, 68 | Ванино-Траффик |
| Лоцманы | 73 | 73, 30 | Ванино- 4 |
| Диспетчер грузовых причалов в бухте Ванина | 9 | 9 | Ванино-Радио-2 |
| Диспетчер нефтеналивных причалов | 16,67, 69 | 67, 69 | Ванино-Радио-15 |
| Буксиры при швартовных операциях | 16 | 13, 73 | Название буксира |
| Удаленный морской терминал Сизиман | 16 | 13 | Сизиман |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(пп. 19, 39)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 1 ограничена окружностью радиусом 225 метров с центром в точке с координатами 49º 05,35' северной широты и 140º 17,30' восточной долготы.

Якорная стоянка № 2 ограничена окружностью радиусом 292 метров с центром в точке с координатами 49º04,88´ северной широты и 140º 17,90´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 3 ограничена окружностью радиусом 225 метров с центром в точке с координатами 49º 05,30´ северной широты и 140º 17,57´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 4 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,85 ´ северной широты и 140º 18,32´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 5 ограничена окружностью радиусом 225 метров с центром в точке с координатами 49º 05,32´ северной широты и 140º 18,52´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 6 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,74´ северной широты и 140º 19,03´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 6а ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,58´ северной широты и 140º 19,45´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 7 ограничена окружностью радиусом 225 метров с центром в точке с координатами 49º 05,24´ северной широты и 140º 19,28´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 8 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,46´ северной широты и 140º 18,92´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 9 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 05,18´ северной широты и 140º 19,68´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 10 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,65´ северной широты и 140º 19,93´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 11 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 05,45´ северной широты и 140º 19,55´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 12 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 04,37´ северной широты и 140º 19,78´ восточной долготы.

Якорная стоянка № 13 ограничена окружностью радиусом 338 метров с центром в точке с координатами 49º 05,40´ северной широты и 140º 19,98´ восточной долготы.

Район Восточной якорной стоянки судов ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

49º 06,59' северной широты и 140º 21,80' восточной долготы;

49º 07,10' северной широты и 140º 22,00' восточной долготы;

49º 06,97' северной широты и 140º 22,79' восточной долготы;

49º 06,45' северной широты и 140º 22,60' восточной долготы.

Район Западной якорной стоянки судов ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

49º 06,98' северной широты и 140º 20,92' восточной долготы;

49º 07,30' северной широты и 140º 21,12' восточной долготы;

49º 07,18' северной широты и 140º 21,62' восточной долготы;

49º 06,85' северной широты и 140º 21,43' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о районе повышенной осторожности плавания судов

Район повышенной осторожности плавания судов ограничен береговой линией и линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

49°04,22´ северной широты и 140°19,3´ восточной долготы;

49°04,22´ северной широты и 140°20,0´ восточной долготы;

49°04,49´ северной широты и 140°20,72´ восточной долготы;

49°05,31´ северной широты и 140°21,0´ восточной долготы;

49°05,81´ северной широты и 140°22,98´ восточной долготы;

49°06,22´ северной широты и 140°22,93´ восточной долготы;

49°06,95´ северной широты и 140°22,82´ восточной долготы;

49°07,28´ северной широты и 140°21,16´ восточной долготы;

49°06,59´ северной широты и 140°19,76´ восточной долготы;

49°06,21´ северной широты и 140°19,97´ восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 10

- к Обязательным постановлениям

- (п. 21)

- (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках № 1, 2, 3, 4 и 5 акватории морского порта)

| Наименование | Месторасположение | Координаты | Длина, ширина (метры) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участок № 1 | Татарский пролив, бухта Чум от мыса Веселый до мыса Чум | 49°04'13'' северной широты и 140°19'15'' восточной долготы; 49°04'13'' северной широты и 140°18'31'' восточной долготы; 49°04'25'' северной широты и 140°19'17'' восточной долготы; 49°04'15'' северной широты и 140°20'06'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2700; ширина - 1000 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 2 | Татарский пролив, бухта Малое Ванино от мыса Чум до мыса Южный | 49°04'14'' северной широты и 140°18'31'' восточной долготы; 49°04'38'' северной широты и 140°18'17'' восточной долготы; 49°04'37'' северной широты и 140°20'03'' восточной долготы; 49°05'01'' северной широты и 140°19'49'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1700 ширина - 1000 | для прибрежного рыболовства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участок № 3 | Татарский пролив, мыс Бурный от мыса Бурный на север 1,5 километров | 49°05'34'' северной широты и 140°22'18'' восточной долготы; 49°06'07'' северной широты и 140°22'25'' восточной долготы; 49°06'16'' северной широты и 140°20'48'' восточной долготы; 49°05'43'' северной широты и 140°20'40'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1500; ширина - 2000 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 4 | Татарский пролив, бухта Мучке от устья реки Мучке на север 3 километров | 49°06'23'' северной широты и 140°19'33'' восточной долготы; 49°07'35'' северной широты и 140°19'48'' восточной долготы; 49°06'14'' северной широты и 140°21'11'' восточной долготы; 49°07'26'' северной широты и 140°21'25'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 3000; ширина - 2000 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 5 | Татарский пролив, бухта Батарейная от мыса Токи до мыса Ая | 49°08'59'' северной широты и 140°21'35'' восточной долготы; 49°07'58'' северной широты и 140°21'02'' восточной долготы; 49°08'38'' северной широты и 140°23'08'' восточной долготы; 49°07'37'' северной широты и 140°22'36'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 3400; ширина - 2000 | для прибрежного рыболовства |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, «Российская газета», 2012, № 172.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября          2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г.         № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010г., регистрационный  № 17054).

)Собрание законодательства Российской Федерации,  2010, № 10, ст. 1126

)Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Швартовые операции с судами дедвейтом судна  до 3000 тонн осуществляется одним буксиром, при условии наличия у судна подруливающего устройства.

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) Рыбопромысловые участки установлены Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.04.2011 № 126-пр «Об утверждении Единого перечня рыбопромысловых участков Хабаровского края» («Приамурские ведомости», № 64, 06.05.2011) (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU27000201100377 от 11 мая 2011 г.)