|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург»

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург»  (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1  Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в восточной части Невской губы Финского залива Балтийского моря.

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 № 856-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации ).

- Судоходство в морском порту осуществляется в следующих  гидрометеорологических условиях:

постоянное течение со скоростью 0,4 узла в северной части Невской губы и 0,2 узла в южной части Невской губы направлено на запад, скорость его может увеличиваться до 1,5 узла при свежих восточных ветрах и уменьшаться практически до нуля при свежих западных ветрах;

сгонно-нагонные колебания уровня моря при сгонах составляют наиболее вероятную минимальную величину – 1 метр (наблюденные минимальные уровни при сгонах составили – 1,24 метра в устье реки Нева), а при нагонах в период продолжительных ветров западных направлений подъем уровня воды обеспеченностью 10% составляет + 2,23 метра (наблюденный максимальный уровень составил более + 4 метра);

толщина ледового покрова в период ледокольной проводки судов достигает 80–90 сантиметров;

преобладают ветра юго-западного и западного направлений.

- Морской  порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Акватория морского порта входит в зону действия морского района А 1  ГМССБ.

- Сведения о фарватерах и каналах морского порта приведены в      приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о буях ограждения фарватеров и каналов морского порта, которые приводятся в настоящих Обязательных постановлениях, приведены в        приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены  в главе X и приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов судов продовольствием, топливом, пресной водой, приема с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- В морском порту с началом льдообразования и до окончания ледохода на реке Нева осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Сведения о Невской губе приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Район обязательной лоцманской проводки судов включает акваторию морского порта.

- В целях сохранения проектных отметок глубин на внутренней акватории морского порта на грунт уложены укрепляющие конструкции-габионы.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов  из  морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту (далее – суточный график). Суточный график утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16.00 местного времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.pasp.ru.

Движение судов на акватории морского порта регулируется в соответствии с суточным графиком службой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- Суда, подходящие к морскому порту или выходящие из него следуют по главному и боковым фарватерам. Петровский канал является боковым по отношению к Санкт-Петербургскому морскому каналу. Петровский канал на участке от Санкт-Петербургского морского канала до Подходного канала с Подходным каналом является главным морским путем морского порта. Все примыкающие к главному морскому пути морского порта каналы и фарватеры являются по отношению к нему боковыми. Следующим по главному морскому пути морского порта пассажирским круизным судам уступают дорогу все другие суда, за исключением судов, лишенных возможности управляться.

- Район обязательной лоцманской проводки морского порта является смежным с районом обязательной лоцманской проводки морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Лоцманская проводка судов, следующих в морской порт, из морского порта, либо транзитом через его акваторию, осуществляется без смены лоцмана на границе морского порта.

- Прием/высадка  лоцманов на/c судна осуществляется к западу от Санкт-Петербургского приемного светящего буя осевого № 1 в точке с координатами 60°01,77´ северной широты и 29°25,63´ восточной долготы и у причалов морского порта.

Информация о необходимости лоцманской проводки судна передается судном в соответствии с требованиями пункта 20 настоящих Обязательных постановлений и подтверждается за 4 часа до предполагаемого времени подхода к Санкт-Петербургскому приемному светящему бую осевому № 1 при заходе в морской порт, отхода от причала, перешвартовки или выхода из морского порта.

- От обязательной лоцманской проводки судов в морском порту освобождаются:

маломерные суда;

спортивные парусные суда;

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

- При приближении двух судов с противоположных направлений к  пересечению Петровского и Подходного каналов судно, входящее в морской порт, дает возможность судну, выходящему из морского порта, завершить маневр, держась на безопасном расстоянии.

- Одностороннее движение судов на Петровском канале и Подходном канале осуществляется в случае движения:

пассажирских судов длиной более 150 метров и всех других судов длиной более 155 метров;

судов, следующих на ходовые испытания или контрольный выход, а также занятых буксировкой плавучих доков и других сложных объектов.

- Суда с осадкой не более 4 метров могут выходить за кромку Петровского канала на расстояние не более 30 метров от кромки канала для пропуска следующих по нему судов, указанных в пункте 28 настоящих Обязательных постановлений, с возвращением на канал после завершения маневра.

- По Петровскому каналу не допускается движение:

грузовых судов длиной более 150 метров в балласте при скорости бокового ветра 10 метров в секунду и более;

пассажирских судов длиной от 260 метров до 300 метров при скорости бокового ветра 12 метров в секунду и более;

пассажирских судов длиной более 300 метров при скорости бокового ветра 10 метров в секунду и более;

при видимости менее 2 миль.

- Перестановка у причалов морского порта несамоходных судов, а также судов с выведенными из эксплуатации судовыми энергетическими установками, рулевым и (или) якорным устройствами разрешается при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Перестановка у причалов морского порта судов в балласте и самоходных плавкранов разрешается при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- При скорости ветра свыше 22 метров в секунду движение судов на акватории морского порта, за исключением аварийно-спасательных судов, не допускается.

- За исключением высокоскоростных судов (далее – ВСС) скорость движения судов на Подходном канале не должна превышать 6 узлов.

- За исключением ВСС скорость движения судов на Петровском канале не должна превышать 10 узлов.

- Обгон судов на акватории морского порта не допускается, за исключением обгона судами ВСС.

- Обгон судами ВСС и расхождение ВСС с судами, указанными в пункте 28 настоящих Обязательных постановлений, допускается только на Петровском канале.

- ВСС в ходе обгона и расхождения допускается при необходимости выходить за кромку Петровского канала на расстояние не более 30 метров от кромки канала с возвращением на канал после завершения маневра.

- Обгон судами ВСС и расхождение ВСС с судами разрешается только с разрешения обгоняемого судна. В разрешении указываются:

при обгоне судна – борт обгоняемого судна, вдоль которого осуществляется его обгон;

при расхождении судов – борта судов, вдоль которых осуществляется расхождение судов;

необходимость выхода за бровку канала или выполнение маневра на канале;

возможность движения ВСС в неводоизмещающем  состоянии, либо его  перевод в водоизмещающее состояние.

- Буксировка двух и более судов на акватории морского порта способом толкания, если их ширина превышает 18 метров, не допускается.

- Маломерным судам не допускается:

следовать по каналам и фарватерам либо пересекать каналы и фарватеры, затрудняя движение других судов;

маневрировать в непосредственной близости от судов, находящихся в движении или стоящих у причалов;

швартоваться к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и становиться на якорь вблизи от них.

- Маломерным судам по каналам и фарватерам допускается следовать вдоль правой стороны фарватера по ходу кромки.

- На акватории морского порта, ограниченной прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

59°57,15´ северной широты и 30°11,14´ восточной долготы;

59°57,07´ северной широты и  30°11,74´восточной долготы;

59°57,04´ северной широты и 30°11,73´ восточной долготы;

59°57,03´ северной широты и 30°11,81´восточной долготы;

59°56,62´ северной широты и 30°11,56´ восточной долготы;

59°56,72´ северной широты и 30°10,78´ восточной долготы,

отдача якорей, за исключением аварийных случаев, запрещена.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридианом 26°30,0' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской Федерации действует Региональная служба управления движением судов (далее – РСУДС).

- Связь с РСУДС осуществляется круглосуточно на каналах 74 и 10 ОВЧ, позывной «Петербург–трафик».

- На акватории морского порта действует служба управления движением судов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (далее – СУДС морского порта).

- Зона действия СУДС морского порта распространяется на акваторию к востоку от меридиана 29°12,30´ восточной долготы и к югу от параллели 60°06,70´ северной широты до восточной границы морского порта «Большой–порт–Санкт-Петербург».  Границей перехода судов из зоны Региональной СУДС в зону СУДС морского порта и обратно является меридиан светящего буя осевого № 13 на Большом Корабельном фарватере (фарватер № 1).

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям. Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту   на канале 9 ОВЧ.

- Суда, следующие в морской порт с запада, при пересечении меридиана  29°12,30´ восточной долготы получают разрешение РСУДС на прекращение радиовахты на канале 10 ОВЧ и устанавливают связь с СУДС морского порта на канале 12 ОВЧ, позывной «Петербург–радио–9».

- Суда, выходящие из морского порта, устанавливают связь с СУДС морского порта на канале 67 ОВЧ, позывной «Петербург-Пассажирский-порт». При прохождении буев № 5 и 6 Подходного канала суда устанавливают связь с СУДС морского порта на канале 12 ОВЧ, позывной «Петербург–радио–9». При пересечении линии меридиана  29°12,30´ восточной долготы  суда получают разрешение СУДС морского порта на прекращение радиовахты на канале 12 ОВЧ и устанавливают связь с РСУДС на канале 10 ОВЧ, позывной «Петербург–трафик».

- Судно производит доклады СУДС на канале 12 ОВЧ, позывной «Петербург–радио–9»:

о прохождении Санкт-Петербургского приемного буя № 1;

буев № 29 и 30 Санкт-Петербургского морского канала.

Судно производит доклады СУДС на канале 67 ОВЧ, позывной «Петербург-Пассажирский-порт»:

о пересечении границы акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург»;

о прохождении буев № 5 и 6 Подходного канала.

- Обязательная проводка судна с использованием рекомендаций СУДС, а также оказание помощи судну в судовождении осуществляются:

на фарватере № 1 от Санкт-Петербургского приемного буя  № 1 до светящего буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера и на фарватере № 2 от светящего буя Кронштадтского Корабельного фарватера до буев № 23 и 24 Санкт-Петербургского морского канала;

на Санкт-Петербургском морском канале от буев № 23 и 24 до                       поворота на Петровский канал;

на Петровском канале от буев № 33 и 34 Санкт-Петербургского морского канала до поворота на Подходной канал;

на Подходном канале до буев № 5 и 6;

на фарватере № 11 от Петровского канала до Санкт-Петербургского морского канала.

- Правила стоянки судов в морском порту  и указание мест их стоянки

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета для судна:

валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 501 до 3 000 – 	не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 3 001 до 10 000 – 	не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 10 000 – 	не менее 6 швартовщиков.

Связь с руководителем швартовщиков осуществляется на 28 канале связи ОВЧ, позывной «Морской–фасад».

- На судне, к борту которого швартуется или от борта которого отшвартовывается другое судно, на время проведения этих операций должны быть прекращены грузовые работы. Лицам, не участвующим в швартовных операциях, запрещается находиться в зоне швартовки судна.

- Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

От буксирного обеспечения в ходе швартовных операций при скорости ветра менее 12 метров в секунду освобождаются суда с двумя гребными винтами и оборудованные подруливающим устройством в носовой и кормовой оконечностях.

- Швартовка/отшвартовка судов портового флота должна производиться с буксирным обеспечением:

к судам и от судов стоящих у причалов № 1-5, при ветрах западного и юго-западного направлений скоростью 10 метров в секунду и более;

к к судам и от судов, стоящих у причалов № 6 и 7, при ветрах северо-западного, северного и северо-восточного направлений скоростью 10 метров в секунду и более.

- При швартовке судов к причалу угол между диаметральной плоскостью судна и линией кордона причала в момент касания судном причала не должен превышать 15 градусов.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если он принят или заменен в районе Северо-восточной Атлантики, в Северном и Балтийском морях за пределами 50 морских миль от ближайшего берега и на глубине не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- При бункеровке судна топливом на акватории морского порта осуществляется ограждение бонами судов на все время грузовых, либо бункеровочных операций, за исключением периода льдообразования на акватории морского порта.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда на ходу обязаны нести постоянную радиовахту на канале 9 ОВЧ, а также на канале, указанном СУДС, и в режиме цифрового избирательного вызова (далее – ЦИВ) на канале 70 ОВЧ.

Суда, стоящие у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на канале 67 ОВЧ и в режиме ЦИВ на канале 70 ОВЧ.

- При ледокольной проводке судов для связи внутри каравана, а также для связи с буксирами при швартовных и буксировочных операциях используются каналы 6 и 8 ОВЧ.

- Информация о загрязнении акватории морского порта передается:

с судов –  в Морской спасательный координационный центр Санкт-Петербург (далее – МСКЦ «СПб») на вызывном канале 16 ОВЧ, рабочем канале 71 ОВЧ, резервных каналах 24, 26 и 27 ОВЧ, позывной «Петербург–СКЦ»;

организациями, осуществляющими деятельность в морском порту или физическими лицами – в МСКЦ «СПб» по телефону или любыми доступными средствами.

- Связь с  МСКЦ «СПб» осуществляется на канале 16 ОВЧ и в режиме ЦИВ на канале 70 ОВЧ, позывной «Петербург–СКЦ».

- Связь с лоцманами осуществляется на вызывном и рабочем канале              9 ОВЧ, резервном канале 67 ОВЧ, позывной «Петербург-лоцман».

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действует морской район А1 ГМССБ, информационно связанный с МСКЦ «СПб».

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовых станций:

Санкт-Петербург – с радиусом действия 27 морских миль с центром в точке 59°53′,00  северной широты и 30°13′,00 восточной долготы;

Горки – с радиусом действия 32 морских мили с центром в точке 59°48′,00  северной широты и 28°30′,00 восточной долготы;

Приморск – с радиусом действия 25 морских миль с центром в точке          60°20′,00 северной широты и 28°43′,00 восточной долготы;

Высоцк – с радиусом действия 32 морских мили с центром в точке             60°35′,00  северной широты и 28°33′,00 восточной долготы;

Гогланд – с радиусом действия 20 морских миль с центром в точке             60°01′,00 северной широты и 27°00′,00 восточной долготы.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 320 метров, шириной до 42 метров и осадкой до 8,8 метров.

- Сведения о фактических глубинах акватории морского порта, включая глубины у причалов, а также допустимые осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования в Невской губе и завершается с окончанием ледохода на реке Нева. Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта объявляются капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в восточной части Финского залива создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу www.pasp.ru. При изменении ледовой обстановки время и порядок следования судов через лед уточняются по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 8 к настоящим Обязательным постановлениям. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию размещается в сети Интернет по адресу: www.pasp.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе ледового каравана. В случае невозможности следования в составе ледового каравана судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана осуществляется в соответствии с пунктом 74 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- Суда, подошедшие к Санкт-Петербургскому приемному бую № 1 с запада самостоятельно или в караване за ледоколом, ожидают формирования каравана для следования в морской порт с южной стороны от оси фарватера № 1 в соответствии с рекомендациями СУДС.

- Суда, выходящие из морского порта, ожидают формирования каравана для следования на запад севернее оси фарватера № 1 в соответствии с рекомендациями СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы ОВЧ, указанные ледоколом.

- Околка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в  приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям. Радиоцентр ГМССБ передает гидрометеорологические, ледовые и навигационные предупреждения.

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации осуществляется капитаном морского порта на канале 9 ОВЧ, позывной «Петербург-радио-5». Судам передается следующая навигационная и гидрометеорологическая информация:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

сведения о режиме работы (изменениях в режиме работы) гидротехнических сооружений;

информация о глубинах акватории морского порта и допустимых осадках судов;

информация об ограничении судоходства на акватории морского порта;

информация о факторах, затрудняющих движение судов.

- Штормовые предупреждения (сообщения о неблагоприятных гидрометеорологических условиях) при получении их незамедлительно передаются на канале 9 ОВЧ.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

- (п. 10)

- Сведения о фарватерах и каналах морского порта

| Название фарватера (канала) | Описание фарватера (канала) | Длина, мили | Ширина, метры | Глубина, метры | Объявленная осадка, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г Л А В Н Ы Й Ф А Р В А Т Е Р |  |  |  |  |  |
| Открытая часть Санкт-Петербургского морского канала (фарватер № 2) | Участок от буев № 23 (5957,74 северной широты, 2947,88 восточной долготы) и 24 (5957,80 северной широты, 2947,92 восточной долготы) до буев № 33 (5955,40 северной широты, 2959,60 восточной долготы) и 34 (5955,40 северной широты, 2959,70 восточной долготы), (направление 111,9°–291,9°) | 7,0 | 100 | 12,3–14,9 | 11 |
| Петровский канал | Участок от буев № 33 (5955,37 северной широты, 2959,61 восточной долготы) и 34 (5955,4 северной широты, 2959,66 восточной долготы) Санкт–Петербургского морского канала до буя основной фарватер справа (5957,16 северной широты, 3008,92 восточной долготы) Петровского канала (направление 65,5°–245,5°) | 5,3 | 140 | 10,9–11,5 | 8,8 |
| Подходной канал | От Петровского канала к причалам морского порта (направление 101,2°–281,2°) | 1 | 140 | 10,9–11,5 | 8,8 |
| Б О К О В Ы Е Ф А Р В А Т Е Р Ы П О О Т Н О Ш Е Н И Ю К Г Л А В Н О М У |  |  |  |  |  |
| Восточный фарватер (фарватер № 11) | От Санкт-Петербургского морского канала и от Петровского канала в Петродворцовую гавань (направление 60,2°–240,2°) | 5 | 250 | 3–4,6 | 4,2 |
| Подходной канал гавани поселка Стрельна | От Петровского канала и Санкт–Петербургского морского канала в гавань поселка Стрельна (два колена, направления 6,6°–186,6° и 174,7°–354,7°) | 4,2 | 80 | 3,5–4,1 | 2,65 |
| Корабельный канал | От Петровского канала к устью реки Большая Нева и к Невским воротам (направление 295,5°–115,5°) | 4 | 80 | 4,3–5,7 | 3,5 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 10)

Сведения о буях ограждения фарватеров и каналов морского порта, которые приводятся в  настоящих Обязательных постановлениях

| № п/п | Название | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | широта | долгота |
| 1 | Большого Корабельного фарватера светящий буй осевой № 13 (1781) | 60°01,88´ северной широты | 29°12,32´ восточной долготы |
| 2 | Санкт-Петербургский приемный светящий буй осевой № 1 (480) | 60°01,60´ северной широты | 29°26,00´ восточной долготы |
| 3 | Кронштадтского Корабельного фарватера светящий буй осевой (481) | 60°01,50´ северной широты | 29°29,83´ восточной долготы |
| 4 | Санкт-Петербургского морского канала № 23 светящий буй правой стороны (142) | 59°57,74 северной широты | 29°47,88´восточной долготы |
| 5 | Санкт-Петербургского морского канала № 24 светящий буй левой стороны (145) | 59°57,80´северной широты | 29°47,92´ восточной долготы |
| 6 | Санкт-Петербургского морского канала № 29 светящий буй правой стороны (162) | 59°56,14´ северной широты | 29°55,82´ восточной долготы |
| 7 | Санкт-Петербургского морского канала № 30 светящий буй левой стороны (165) | 59°56,20´ северной широты | 29°55,87´ восточной долготы |
| 8 | Санкт-Петербургского морского канала № 33 светящий буй правой стороны (183) | 59°55,37´ северной широты | 29°59,61´восточной долготы |
| 9 | Санкт-Петербургского морского канала № 34 светящий буй левой стороны (186) | 59°55,44´ северной широты | 29°59,66´ восточной долготы |
| 10 | Петровского канала светящий буй основной фарватер справа (28,1) | 59°57,16´северной широты | 30°08,92´ восточной долготы |
| 11 | Подходного канала № 5 светящий буй правой стороны (83.5) | 59°56,92´ северной широты | 30°10,58´ восточной долготы |
| 12 | Подходного канала № 6 светящий буй левой стороны (83.6) | 59°56,99´ северной широты | 30°10,61´ восточной долготы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

###### Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение причала |  | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (проектная), метров |
|  | широта северная | долгота восточная |  |  |

| Причал № 1 | 59°57,15´ | 030°11,29´ | 375 | 10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал № 2 | 59°57,09´ | 030°11,67´ | 288 | 10,7 |
| Рампа на стыке причалов № 2 и № 3 | 59°57,05´ | 030°11,77´ | 70 х 35 (площадь) | 10,7 |
| Причал № 3 | 59°56,9´ | 030°11,81´ | 304 | 10,7 |
| Причал № 4 | 59°56,84´ | 030°11,72´ | 271 | 10,7 |
| Причал № 5 | 59°56, 66´ | 030°11,60´ | 270 | 10,7 |
| Причал № 6 | 59°56,64´ | 030°11,40´ | 288 | 10,7 |
| Причал № 7 | 59°56,69´ | 030°11,03´ | 375 | 10,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 55)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров

для швартовных операций судов

| Длина судна (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах при швартовке и отшвартовке судов (не менее) |
| --- | --- |
| 141 до 180 | 1 х 740 |
| 181 до 220 | 2 х 740 |
| 221 до 240 | 2 х 1500 |
| 241 до 260 | 1 х 1500 1 х 2500 |
| Свыше 260 | 2 х 2500 или 3 х 1500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о Невской губе

Невская губа – занимает часть вершины Финского залива восточнее острова Котлин (6000,00 северной широты и 2945,00 восточной долготы), с запада ограничена Ломоносовской отмелью, простирающейся к северу от южного берега Финского залива в районе города Ломоносов, с северо-запада граница губы проходит от восточной оконечности острова Котлин до мыса Лисий Нос (6001,0 северной широты и 2958,00 восточной долготы).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 48)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал | резервный канал |  |
| Служба капитана морского порта | 9 | 9 | 67 | Петербург–радио–5 |
| Морской спасательный координационный центр «Санкт-Петербург» | 16, 70 (цифровой избирательный вызов) | 71 | 24, 26, 27 | # Петербург–СКЦ |
| Служба управления движением судов морского порта | 9 | 9 | 67 | Петербург–радио–17 |
|  | 67 | 67 | 75 | Петербург-Пассажирский-порт |
|  | 12 | 12, 73, 13 | 67, 30 | Петербург–радио–9 |
| Диспетчер–координатор лоцманской службы | 67 | 67 | 9 | Петербург–радио–21 |
| Лоцманское судно | 9, 16 | 9 | 67 | Петербург–лоцман |
| Лоцман–координатор негосударственной лоцманской службы | 9, 67 | 67 | 20 | Петербург–радио–11 |
| Диспетчер портового флота | 14 | 14 | – | Петербург–радио–6 |
| Аварийно-спасательное управление | 71 | 71, 6, 8 | – | Петербург–радио–12 |
| Руководитель швартовщиков | 28 | - | =- | Морской–фасад |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 89)

Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

| Время мировое/ время московское | Канал | Режим | Передача | Язык |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:33/03:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения | Русский/ английский |
| 03:33/07:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения, позиции ледоколов | Русский/ английский |
| 07:33/11:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 11:33/15:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов(очень высокая частота) | Ледовый бюллетень, предупреждения | Русский/ английский |
| 15:33/19:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 19:33/23:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая) частота | Предупреждения | Русский/ английский |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 75)

Ограничения по режиму ледового плавания судов в восточной части Финского залива)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, «Российская газета», 2012, № 172.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3451; 2009, № 18 (ч. II), ст. 2263, № 14, ст. 1743; 2010, № 9, ст. 997.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.