УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Посьет

I. Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Посьет (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Посьет (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной  лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II.	Описание морского порта Посьет

- Морской порт расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.

На акватории морского порта в бухте Славянка расположен морской терминал «Славянка».

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 684-р).

- Условия плавания в морском порту характеризуются периодическими туманами, сменой направления ветра  и существенными различиями этих направлений в зависимости от участка акватории морского порта.

Течения в морском порту зависят главным образом от направления и скорости ветра. Скорость приливных течений составляет 0,2 узла, ветровых до 2 узлов.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузо-пассажирские постоянные многосторонние пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.)

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Морской порт осуществляет пассажирские перевозки, операции с грузами, включая опасные грузы 3 и 4 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- В морском порту осуществляется снабжение судов бункером.

- Сведения о фарватере и подходном канале морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных местах и районе ожидания приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах связи очень высокой частоты (далее – ОВЧ), используемых в  морском порту, приведены приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской  порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением района ожидания, сведения о котором приведены в приложении    № 3 к настоящим обязательным постановлениям.

- Участок акватории морского порта в бухте Славянка является замерзающим.

- В условиях льдообразования на участке акватории морского порта в бухте Славянка осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении №  5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Район обязательной лоцманской проводки судов включает всю акваторию морского порта.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Заход судов на участок акватории морского порта в заливе Посьета осуществляется по фарватеру.

Заход судов на участок акватории морского порта в бухте Славянка осуществляется через южный проход, расположенный между мысом Брюса и островом Герасимова, и далее по подходному каналу.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода их из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно на акватории морского порта, а также выходящих за границы акватории морского порта, с возвращением в морской порт (далее – суда местного плавания), при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов, не производится.

Разрешение на плавание таких судов на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней.  Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

IV. Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.pma.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов системой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Место приема и высадки лоцмана для судов, следующих на участок акватории морского порта в заливе Посьета и  выходящих с указанного участка акватории морского порта, находится в точке с координатами 42°36,00' северной широты и 130°49,80' восточной долготы.

- Место приема и высадки лоцмана для судов, следующих на участок акватории морского порта в заливе Славянка и  выходящих с указанного участка акватории морского порта, находится в точке с координатами 42°53,50' северной широты и 131°26,00' восточной долготы.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее  суда портового флота);

суда местного плавания;

суда длиной менее 50 метров и/или валовой вместимостью менее 500;

маломерные и спортивные парусные суда.

- В тёмное время суток лоцманская проводка судов длиной более 150 метров по фарватеру осуществляется при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Лоцманская проводка судна с неисправным винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее  СЭУ) или якорным устройством осуществляется при наличии буксирного обеспечения судна.

- Информация о необходимости лоцманской проводки судна передается судном в соответствии с требованиями пункта 18 настоящих Обязательных постановлений и подтверждается за 4 часа до предполагаемого времени отхода от причала, перешвартовки или выхода из морского порта, выхода из района якорной стоянки по каналам связи ОВЧ.

- На акватории морского порта не допускается обгон судов, пересечение  курса по носу судна, плавание с вытравленной якорной цепью, нахождение в дрейфе.

- В морском порту установлено одностороннее движение судов на:

фарватере, за исключением маломерных судов;

подходном канале,

участке акватории морского порта в бухте Славянка.

Направление движения судов на фарватере, подходном канале и участке акватории морского порта в бухте Славянка регулируется СУДС в зависимости от интенсивности судоходства в заливе Посьета или бухте Славянка соответственно.

- При плавании судов на участке акватории морского порта в бухте Славянка запрещается отдача якорей на расстоянии менее 100 метров от плавдоков.

В районе плавдоков суда должны двигаться с минимальной скоростью, обеспечивающей управляемость судна.

- Движение судов на участках акватории морского порта  в бухтах Славянка и Наездник разрешается при видимости не менее 1 морской мили и скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Движение судов длиной более 50 метров и/или валовой вместимостью более 500 по подходному каналу осуществляется с обязательным буксирным обеспечением.

- Движение судов по фарватеру и на участке акватории морского порта в заливе Посьета разрешается при видимости не менее одно морской мили:

судам длиной 150 метров и более и/или валовой вместимостью 10 000 и более при скорости ветра не более 10 метров в секунду;

судам длиной менее 150 метров и/или валовой вместимостью менее 10 000 при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Движение судов портового флота при скорости ветра свыше 12 метров в секунду и волнении свыше 1 метра осуществляется для выполнения аварийно-спасательных работ.

- Движение судов с динамическим принципом поддержания в морском порту разрешается со скоростью не более 6 узлов.

- Маломерным судам и спортивным парусным судам не допускается:

плавание вблизи якорных мест, района ожидания, фарватера и подходного канала, создающее  помехи судам;

плавание при отсутствии радиосвязи с СУДС;

маневрирование в непосредственной близости от земснарядов и плавучих кранов;

подход к причалам морского порта без разрешения капитана морского порта;

подход к судам, стоящим на якоре и у причалов;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

постановка на якорь на фарватере, подходном канале и вблизи от них;

плавание при высоте волны более 1 метра.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, СЭУ или якорным устройством, плавкранов и крупнотоннажных судов и перестановка таких судов в морском  порту осуществляются при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Буксировка судов на акватории морского порта разрешается способами: «лагом» не более одного судна, «методом толкания»  не более двух судов, «за кормой».

Длина буксирного троса при буксировке судов способом "за кормой" не должна превышать 100 метров.

V. Описание зон действия систем управления движением судов  и правила плавания судов в этих зонах

- Региональная служба управления движением судов залива Петра Великого действует на акватории морского порта как портовая СУДС (далее – СУДС).

Зона действия СУДС на акватории морского порта состоит из секторов № 4 и  № 5.

- Сектор № 4 включает Славянский залив и южную часть Амурского залива с прилегающей частью залива Петра Великого и ограничен:

в Амурском заливе – линией, соединяющей мыс Перевозный и мыс Васильева;

со стороны открытой части залива Петра Великого - линиями, соединяющими мыс Клерка, точку с координатами 42°46,00′ северной широты и 131°42,00′ восточной долготы, точку с координатами 42°53,00′ северной широты и 131°57,00′ восточной долготы  и мыс Тобизина.

Сектор № 5 включает залив Посьета и ограничен с юго-востока линией, соединяющей мыс Суслова и мыс Гамова.

- Связь СУДС с судами в морском порту осуществляется на 71 рабочем канале связи ОВЧ, а также на каналах связи ОВЧ морского порта, приведенных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, позывной «Владивосток-Трафик».

- СУДС оповещает суда об ограничении движения  на акватории морского порта на 67 и 16 каналах связи ОВЧ. При объявлении ограничения движения суда обязаны  действовать в соответствии с указаниями СУДС.

VI. Правила стоянки судов в морском порту 
и указание их мест стоянки

- Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в районе ожидания в заливе Посьета,  на якорных местах:

№ 1 4, 6  на участке акватории морского порта в заливе Посьета;

№ 1 8 на  участке акватории морского порта в бухте Славянка.

- При стоянке судов валовой вместимостью более 40000 на якорном месте  № 8 стоянка судов на якорных местах № 5 и 6 не допускается.

- Постановка судов в районе ожидания осуществляется таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за пределы его границ.

- Стоянка на якоре несамоходных судов без экипажа и судов с неисправными СЭУ, рулевым, якорным устройствами, неисправной ОВЧ радиостанцией допускается только при наличии соответствующего буксирного обеспечения.

- В случае аварийной ситуации допускается стоянка судов вне якорных мест и района ожидания в заливе Посьета.

- На участке акватории морского порта в заливе Посьета не осуществляется:

длительная стоянка судов;

стоянка танкеров с недегазированными танками, за исключением танкеров-бункеровщиков;

работа винтами на расстоянии менее 10 метров от причала.

- Швартовные операции, перетяжки более чем на 100 метров судов длиной более 50 метров и/или валовой вместимостью более 500 осуществляются с обязательным буксирным обеспечением.

- Работа главных двигателей судов при швартовных операциях на участке акватории морского порта в бухте Славянка, на расстоянии менее 10 метров от причала, допускается только на малых оборотах.

- Не допускается крепление швартовых тросов за отбойные устройства причалов. За одну причальную тумбу разрешается крепить не более 3 швартовых.

- Свободный запас длины причала между судами должен составлять не менее 15 метров.

- Причалы должны иметь кранцевую защиту. На кордонах причалов должны быть указаны номера и длины причалов. Швартовые тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседних тумб.

- О готовности причала к швартовным операциям оператор причала сообщает капитану морского порта за 1 час до начала швартовных операций.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью до 300  швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500  2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500  3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000  4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000  6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000  8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20000 - 10 швартовщиков.

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах в морском порту не допускается.

- Швартовка судов к причалу № 3 на участке акватории морского порта в заливе Посьета правым бортом осуществляется при наличии свободной причальной линии, равной не менее длины швартуемого судна плюс 50 метров.

- При ветре скоростью выше 12 метров в секунду и волнении более двух баллов с разрешения капитана морского порта  могут осуществляться швартовные операции судов в случаях:

наличия на борту судна больного;

возникновения аварийной ситуации на борту судна либо на причале, у которого ошвартовано судно;

возникновения ситуаций на судне либо на причале, связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

стоянка судна у причала либо на якорной стоянке не является безопасной.

- Стоянка судов у причалов и пирсов морского порта допускается не более чем в два корпуса, за исключением стоянки танкеров у пирса № 2  участка акватории морского порта в бухте Славянка.

Стоянка танкеров у пирса № 2 участка акватории морского порта в бухте Славянка осуществляется в один корпус, за исключением случаев бункеровки судна.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра 15 метров в секунду и более в морском порту объявляется штормовое предупреждение.

- При получении штормового предупреждения или при усилении ветра свыше 12 метров в секунду суда, стоящие на внешнем рейде, должны быть готовы к незамедлительной смене места якорной стоянки в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- Плавсредства у борта судов, стоящих на якоре, с получением штормового предупреждения должны быть заблаговременно убраны от борта.

- На судах, стоящих у причалов, при получении штормового предупреждения, должно быть заведено дополнительно необходимое количество швартовых тросов, достаточное для обеспечения безопасной стоянки судов.

- Суда, стоящие у причалов вторым корпусом, должны быть ошвартованы к причалу или выйти на внешний рейд.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра 20 метров в секунду и более по указанию капитана морского порта суда, стоящие у причалов морского порта, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра 20 метров в секунду и более  восточного направления суда портового флота и маломерные суда должны отойти в укрытие у северо-западного берега полуострова Краббе или в бухте Постовая.

- Выполнение водолазных работ на акватории морского порта осуществляется при:

скорости ветра не более 10 метров в секунду, волнении моря не более 2 баллов;

глубине под килем осматриваемого судна не менее 1 метра;

прекращении на судне грузовых операций.

- В морском порту огневые работы производятся на судах стоящих у причалов с разрешения капитана морского порта и при согласовании проведения огневых работ с оператором терминала.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Суда, заходящие на участок акватории морского порта в заливе Посьета, должны иметь достаточные емкости для хранения судовых отходов в период нахождения в морском порту, обеспечивающие  хранение судовых отходов до места  их сдачи в другом морском порту, имеющем приемные сооружения для приема судовых отходов.

На участке акватории морского порта в заливе Посьета не принимаются сточные и нефтесодержащие воды, вредные вещества и мусор всех категорий.

На участке акватории морского порта в бухте Славянка имеются приемные сооружения для приема сточных и нефтесодержащих вод, вредных веществ 3 и 4 классов опасности и всех категорий мусора, предусмотренные Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

Судно сдает сточные и нефтесодержащие воды, мусор и вредные вещества на основании заявления, которое подается судовладельцем либо агентом за 12 часов до начала указанной операции оператору причала.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском море на расстоянии не менее 200 морских миль до ближайшего берега и на глубине моря не менее 200 метров, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в морском порту используется якорная стоянка № 4 на участке акватории морского порта в заливе Посьета и якорная стоянка № 7 на участке акватории морского порта в бухте Славянка.

- При проведении операций по сливу-наливу нефти и  нефтепродуктов, бункеровочных операций вокруг участвующих в операции судов устанавливается боновое ограждение.

- В условиях льдообразования возможность использования бонового заграждения при бункеровке определяется исходя из фактической ледовой и метеорологической обстановки в местах бункеровки.

VIII.	Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах связи ОВЧ или по телефону.

- Суда, осуществляющие движение или стоящие на якоре на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на 16 и  71 каналах связи ОВЧ.

- Суда, стоящие у причалов на участке акватории  морского порта в заливе Посьета и не имеющие телефонной связи, несут постоянную радиовахту на 12 канале связи ОВЧ.

- Суда, находящиеся у причалов на участках акватории морского порта в бухте Славянка и бухте Наездник несут постоянную радиовахту на 30 канале связи ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на 12, 16, 29, 30, 67, 71 каналах связи ОВЧ в морском порту не допускается.

IX.	Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром (далее – МСКЦ) Владивосток.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия на акватории залива Петра Великого и прилегающем территориальном море, а также акватории до 20 миль за его пределами.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34΄ северной широты и 131°11΄ восточной долготы), 70 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07΄ северной широты и 131°55΄ восточной долготы), 55 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной в городе Находка (42°51΄ северной широты и 132°5΄ восточной долготы), 45 миль.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Японского моря радиусом 150 миль с центром на мысе Поворотный, от побережья Корейского полуострова до точки с координатами 42°33΄ северной широты и 136°25΄ восточной долготы и далее до мыса Оларовского.

X.	Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- На участке акватории морского порта в заливе Посьета принимаются суда длиной до 175 метров и осадкой до 9 метров.

На участке акватории морского порта в бухте Славянка принимаются суда:

длиной до 180 метров и осадкой до 8,9 метров;

длиной до 245 метров и осадкой до 15 метров  на якорном месте № 8.

На якорном месте № 8 участка акватории морского порта в бухте Славянка  допускаются грузовые операции с генеральными грузами общим весом до 50 тонн в

соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно) .

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств  в морском порту допускаются при скорости ветра не более 15 метров в секунду, а с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Не допускается складирование грузов на причалах морского порта в пределах полосы шириной не менее 2 метров от линии кордона причалов.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляется переработка опасных грузов 3 и 4 классов опасности ИМО.

- Погрузка или выгрузка нефти и нефтепродуктов разрешается при скорости ветра не более 14 метров в секунду.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с опасными грузами прекращаются.

- Судно с опасным грузом на борту, судно, осуществляющее бункеровку, на акватории морского порта должно держать СЭУ в постоянной готовности для обеспечения незамедлительного отхода от причала.

- В морском порту сливо-наливные операции с нефтью и нефтепродуктами производятся на Пирсе № 2 и якорном месте № 8 участка акватории морского порта в бухте Славянка. Нефтеналивное судно, выполняющее сливо-наливные операции у пирса №2  на участке акватории морского порта в бухте Славянка должно быть готово к немедленному отходу от пирса № 2 и якорного места № 8.

- При стоянке танкера у пирса № 2 участка акватории морского порта в бухте Славянка на баке и корме танкера должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы с заплетенными огонами.

- Бункеровка судов в морском порту осуществляется:

на якорных местах № 1 – 4 участка акватории морского порта в заливе Посьета; в районе ожидания;

у причалов и на якорных местах участка акватории морского порта в бухте Славянка.

- Бункеровка судна при неисправной стационарной системе пожаротушения не допускается.

- При недостаточности на судне, стоящем у причала на участке акватории морского порта в заливе Посьета,  топлива для выхода из морского порта в район ожидания при объявлении штормового предупреждения и возвращения в морской порт бункеровка такого судна осуществляется у причала  при отсутствии грузовых операций на судне.

XII.   Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки судна (далее – ТЛП) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТЛП в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений.

Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу: www.pma.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20:00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 5 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает местонахождение ТЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТЛП размещается в сети Интернет по адресу: www.pma.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТЛП.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам  соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола.

В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, указанные в свидетельстве Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТЛП с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется портовыми буксирами.

- Ледокольная проводка судна осуществляется в соответствии с пунктом 100 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТЛП;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТЛП судно устанавливает радиосвязь с СУДС и действует в соответствии с его указаниями.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 3 суток с момента подхода судна к ТЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 3 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов, до подхода судна к причалу, участок акватории у причала, необходимый для швартовки судна, должен быть взломан буксирами, обеспечивающими безопасную швартовку судна, припай льда окалывается.

При дрейфе льда лёд измельчается буксирами.

XIII.   Сведения о  передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIV.	Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- СУДС осуществляет на 71 канале связи ОВЧ передачу судам навигационной и гидрометеорологической информации ежедневно в  14.30 по  местному времени и по запросу судна.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений осуществляется оповещением на 12 и 16 каналах связи ОВЧ.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- Передача срочной гидрометеорологической и навигационной информации, а также штормовых предупреждений судам, находящимся у причалов морского порта, осуществляется капитаном морского порта на каналах связи ОВЧ немедленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 12)

- Сведения о фарватере и  подходном канале морского порта

- Движение судов на участок акватории морского порта в заливе Посьета осуществляется по фарватеру, расположенному между мысом Назимова и островом Черкавского.

Ограждение фарватера осуществляется светящими буями.

Ширина фарватера составляет 100 метров.

Минимальная глубина фарватера составляет 10 метров, максимальная – 18 метров.

Движение судов  на участок акватории морского порта в бухте Славянка осуществляется по подходному каналу.

Ось подходного канала проходит в 1,4 кабельтовых к юго-востоку от острова Большой камень, направление оси 40-220 градусов.

Ограждение подходного канала осуществляется буями № 1 – 4.

Ширина подходного канала составляет 85–110 метров, глубина составляет 8,9–10 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 85)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах морского порта

| Причал | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| участок акватории морского порта в заливе Посьета |  |  |  |
| Причал № 1 | 42º38,8 северной широты и 130º48, восточной долготы | 147,3 | 9,75 |
| Причал № 2 | 42º38, северной широты и 130º48, восточной долготы | 146 | 9,75 |
| Причал № 3 | 42º39,00 северной широты и 130º48, восточной долготы | 146,4 | 9,75 |
| участок акватории морского порта в бухте Славянка |  |  |  |
| Доковая набережная | 42º 5220 северной широты и 131º23,20 восточной долготы | 243,5 | 5,5 |
| Хозяйственная набережная | 42º52,08 северной широты и 131º23,50 восточной долготы | 268,8 | 5,5 |
| Доковый плавпирс | 42º52,12 северной широты и 131º23,42 восточной долготы | 68 | 5,5 |
| Достроечный причал «Славянский судоремонтный завод» | 42º52,07 северной широты и 131º23,20 восточной долготы | 230,94 | 7,25 |
| Пирс №1 | 42º52,20 северной широты и 131º23,55 восточной долготы | 317,25 | 8,75 |
| Причал «Славянский лесной терминал» | 42º52,25 северной широты и 131º23,07 восточной долготы | 138,3 | 6,2 |
| Пирс № 2 | 42º52,30 северной широты и 131º23,67 восточной долготы | 322,5 | Западная сторона: секции № 8-13 – 7; секции № 2-7– 5,4. Восточная сторона: секции № 2-7 – 5,7; секции № 8-13 – 6,5 |
| Участок причала перегрузки тяжеловесных грузов, использующийся для паромной переправы | 42º52,02 северной широты и 131º23,08 восточной долготы | 15,3 | 5,1 |
| Пирс № 2 | 42º52,13 северной широты и 131º25,68 восточной долготы | 30 |  |
| Пирс № 3 | 42º52,12 северной широты и 131º25,73 восточной долготы | 30 |  |
| Пирс № 4 | 42º52,10 северной широты и 131º25,77 восточной долготы | 50 |  |
| Пирс № 5 | 42º52,12 северной широты и 131º25,82 восточной долготы | 30 |  |
| участок акватории морского порта в бухта Наездник |  |  |  |
| Плавучий пирс № 1 «Рыбак» | 42º54,53 северной широты и 131º23,38 восточной долготы | 35 |  |
| Плавучий пирс № 2 «Рыбак» | 42º54,48 северной широты и 131º23,35 восточной долготы | 36 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(пп.12, 13)

Сведения о якорных  местах и районе ожидания

Якорные места для судов на участке акватории морского порта в заливе Посьета определены в точках с  координатами:

№ 1 42º37,16 северной широты и 130º49,15 восточной долготы, глубина якорного места  составляет 13,8 метра;

№ 2 4237,00 северной широты и 13048,50 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,6 метра;

№ 3 4236,67 северной широты и 13048,57 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,8 метра;

№ 4 4236,50 северной широты и 13049,00 восточной долготы, глубина якорного места составляет 14,4 метра;

№ 6 4238,34 северной широты и 13048,44 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,8 метра.

Район ожидания ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

№ 1 42º32,00северной широты и 130º58,50 восточной долготы;

№ 2 4235,00 северной широты и 13058,50 восточной долготы;

№ 3 4235,00северной широты и 13106,55 восточной долготы;

№ 4 4232,00 северной широты и 13006,55 восточной долготы.

В районе ожидания определены якорные места в точках с координатами:

№ 1 42º32,50 северной широты и 130º59,15 восточной долготы;

№ 2 4232,50 северной широты и 13100,50 восточной долготы;

№ 3 4232,50 северной широты и 13101,85 восточной долготы;

№ 4 4232,50 северной широты и 13103,20 восточной долготы.

№ 5 42º32,50 северной широты и 131º04,55восточной долготы;

№ 6 4232,50 северной широты и 13105,90 восточной долготы;

№ 7 4233,50 северной широты и 13059,15 восточной долготы;

№ 8 4233,50 северной широты и 13100,50 восточной долготы.

№ 9 42º33,50 северной широты и 131º01,85 восточной долготы;

№ 10 4233,50 северной широты и 13103,20 восточной долготы;

№ 11 4233,50 северной широты и 13104,55 восточной долготы;

№ 12 4233,50 северной широты и 13105,90 восточной долготы;

№ 13 42º 34,50 северной широты и 130º59,15 восточной долготы;

№ 14 4234,50 северной широты и 13100,50 восточной долготы;

№ 15 4234,50 северной широты и 13101,85 восточной долготы;

№ 16 4234,50 северной широты и 13103,20 восточной долготы.

№ 17 42º 34,50 северной широты и 130º04,55 восточной долготы;

№ 18 4234,50 северной широты и 13105,90 восточной долготы.

Якорные места для судов на участке акватории морского порта в бухте Славянка определены в точках с координатами:

№ 1 42º53,20 северной широты и 131º24,60 восточной долготы;

№ 2 4253,45 северной широты и 13124,80 восточной долготы;

№ 3 4253,70 северной широты и 13125,02 восточной долготы;

№ 4 4252,90 северной широты и 13124,70 восточной долготы;

№ 5 4252,90 северной широты и 13125,10 восточной долготы;

№ 6 4252,90 северной широты и 13125,50 восточной долготы;

№ 7 4253,70 северной широты и 13125,55 восточной долготы;

№ 8 4253,08 северной широты и 13125,48 восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп.12, 42)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в  морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной | рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта на участке акватории морского порта в заливе Посьета | 16 | 12 | Посьет–Порт–контроль |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта на участке акватории морского порта в бухте Славянка | 16 | 30 | Славянка–Порт–контроль |
| Служба управления движением судов | 16 | 71 | Владивосток–Трэфик |
| Диспетчер оператора Морского терминала | 10 | 10 | Причал |
| Оператор пирса № 2 на участке акватории морского порта в бухте Славянка | 12 | 2 | Восток–Бункер |
| Дежурный диспетчер судоремонтного завода | 30 | 30 | Славянка–радио–13 |
| Буксиры | 16 | 10 | Алеут, Хасан |
| Лоцманская служба | 10 | 10 | Посьет, Лоцман |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

- (пп. 15, 100)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

- (п.16)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту)

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |  |
| до 5000 | 2 x 441 |  | 2 x 441 |
| 500114000 | 2 x 882 |  | 2 x 882 |
| 1400123000 | 2 x 1325 |  | 2 x 1325 |
| 23001 45000 | 2 x 1691 1 x 882 |  | 2 x 1691 |
| 45001 – 75000 | 2 x 2205 2 x 882 |  | 2 x 2205 1 x 882 |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2),  ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313,  № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

- ) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054)).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 51, ст. 6382.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. N 947 "О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года" (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня  2009 г., регистрационный               № 14146).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) За исключением маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных судов, судов рыбопромыслового флота и судов портового флота.