УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Советская Гавань

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Советская Гавань  (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Советская Гавань (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в заливе Советская Гавань.

- У западного берега Татарского пролива в районе бухты Нельма расположен пункт рейдовой погрузки леса Нельма (далее – пункт Нельма).

- Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010 № 237-р).

- Акватория морского порта является смежной с акваторией военно-морской базы Тихоокеанского флота Российской Федерации.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением пункта Нельма.

- Навигация в пункте Нельма осуществляется с первого апреля по первое ноября. Начало и окончание навигации в пункте Нельма объявляется капитаном морского порта.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, за исключением пункта Нельма. Пункт Нельма осуществляет работу только в светлое время суток.

- Морской порт имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации), за исключением пункта Нельма.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением пункта Нельма.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- В морском порту осуществляются прием и высадка пассажиров, операции с грузами, в том числе с опасными грузами 1-6, 8-9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов, пресной воды, приема нефтесодержащих вод, изолированного балласта, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Морской порт является замерзающим портом.

В акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- Сведения о створной линии входных створов залива Советская Гавань приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе необязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт принимает у причалов суда c длиной до 200 метров и осадкой до 10 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов, глубинах в морском порту и причалах приведены в главе IX и приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках и рейдовых районах перегрузки грузов морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

- Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расположении подводных препятствий в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о рыбопромысловых участках морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта в соответствии с Общими правилами передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно, за исключением пункта Нельма. В пункте Нельма оформление судов не осуществляется.

- Оформление судов, прибывших в морской порт из иностранных портов, либо судов, следующих в иностранные порты, а также судов под флагом иностранного государства, совершающих рейсы в каботажном плавании, осуществляется на якорных стоянках № 16, 17, 18 и 19, а также у причалов бухты Эгге, № 1, 2, 3 бухты Окоча, № 5 и 7 бухты Курикша и № 35 бухты Маячной.

- Оформление судов, следующих под погрузку леса в пункт Нельма, либо следующих из пункта Нельма на выход из морского порта, осуществляется на якорных стоянках № 16, 17, 18 и 19.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту, за исключением пункта Нельма.

График расстановки и движения судов утверждается капитаном морского порта ежедневно в 16.00 местного времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.ampvanino.ru.

- Движение судов в акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту капитаном морского порта.

- В местах расположения подводных препятствий в акватории морского порта не допускаются плавание с вытравленной якорь-цепью, постановка на якорь, подводные и дноуглубительные работы, взрывные работы.

- В районе необязательной лоцманской проводки судов лоцманская проводка обязательна для судов валовой вместимостью более 10 000.

Прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов осуществляется в точке с координатами 49°02,00' северной широты и 140°19,95' восточной долготы, а также на якорных стоянках и у причалов.

- Скорость судов при движении по Рейду № 2 морского порта должна быть не более 9 узлов, при этом двигатели судов должны находиться в маневренном режиме.

- Длина буксирного каравана не должна превышать 500 метров.

- Суда валовой вместимостью более 1000 с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами и плавкраны буксируются в морском порту при скорости ветра не более 11 метров в секунду, с буксирным обеспечением не менее двух буксиров совокупной мощностью не менее 2500 киловатт.

- Суда валовой вместимостью 1000 и менее с выведенными из эксплуатации главными  двигателями, рулевым или якорным устройствами буксируются в морском порту при скорости ветра не более 11 метров в секунду, с буксирным обеспечением одного буксира  мощностью не менее 880 киловатт.

- Плавание судов на рыбопромысловых участках акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью.

Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Плавание маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов в акватории морского порта допускается с 15 апреля по 1 ноября.

- В акватории морского порта маломерным судам, используемым в некоммерческих целях, спортивным парусным и прогулочным судам не допускается:

плавать и вставать на якорь на якорных стоянках, если указанные действия создают помехи  для маневрирования судов;

плавать при скорости ветра более 11 метров в секунду и/или видимости менее пяти кабельтовых;

подходить к судам, стоящим на якоре, либо у причалов морского порта;

пересекать курс по носу любого судна, движущегося по акватории морского порта, либо мешать маневрированию судов.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На подходах к морскому порту действует служба управления движением судов морского порта Ванино (далее – СУДС морского порта Ванино).

- Зона действия СУДС морского порта Ванино включает в себя бухту Ванина, а также систему разделения движением судов у входа в бухту Ванина, бухту Мучке, залив Советская Гавань и часть Татарского пролива, ограниченную:

с севера –  параллелью  49º09,00' северной широты (мыс Токи);

с востока – меридианом 140º30,00' восточной долготы;

с юга – параллелью 48º58,00' северной широты  (мыс Красный Партизан).

- СУДС морского порта Ванино постоянно несет радиовахту на рабочем 14 канале связи ОВЧ и вызывном 16 канале связи ОВЧ, позывной «Ванино-Трафик».

- Суда, следующие в морской порт не менее чем за 30 минут до входа в зону действия СУДС морского порта Ванино, либо выходящие из морского порта не менее чем за 30 минут до пересечения границы морского порта должны получить разрешение СУДС морского порта на вход в зону действия СУДС морского порта Ванино.

- В акватории морского порта действует служба управления движением судов морского порта (далее – СУДС).

- Организация и контроль движения судов в акватории морского порта осуществляется с использованием автоматической идентификационной и радиолокационной систем.

- Связь с капитаном морского порта осуществляется на 12 и 16 каналах связи ОВЧ, позывной «Совгавань–радио–5».

- Суда, следующие в морской порт с юга, на траверзе мыса Красный Партизан должны запросить на 12 канале связи ОВЧ, позывной «Совгавань–радио–5», разрешение капитана морского порта на вход судна в морской порт.

Суда, следующие в морской порт с севера, на траверзе мыса Бурный должны запросить на 12 канале связи ОВЧ, позывной «Совгавань–радио–5», разрешение капитана морского порта на вход судна в морской порт.

- При отсутствии разрешения на вход судна в морской порт судно должно ожидать разрешения на вход за пределами морского порта.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Постановка судов на якорных стоянках осуществляется таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за пределы их границ.

- Якорная стоянка № 21 предназначена для судов длиной до 133 метров и осадкой не более 7,5 метров.

- При швартовке судов к причалам бухт Курикша и Окоча, № 35 бухты Маячная угол подхода судна к причалу должен быть не более 20 градусов.

- Швартовные операции судов в морском порту выполняются с обязательным буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям, за исключением судов с двумя винтами и носовым подруливающим устройством.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

судно валовой вместимостью до 1000 – 			2 швартовщика;

судно валовой вместимостью от 1001 до 5000 –	3 швартовщика;

судно валовой вместимостью свыше 5000 – 		4 швартовщика,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- В бухте Окоча возможна погрузка танкеров до осадки не более 9,5 метров. При постановке танкера кормой к причалу, между кормой танкера и причалом устанавливается несамоходное плоскодонное грузовое судно (далее – плашкоут).

- Швартовка судов к причалу № 35 бухты Маячная осуществляется правым бортом с отдачей левого якоря, не менее 6 смычек якорь-цепи в воду. В период ледокольной проводки судов при швартовке судна к причалу № 35 бухты Маячная якоря не отдаются.

- Швартовка судов к причалам № 3 бухты Эгге и № 5 бухты Курикша осуществляется левым бортом.

- В случае если осадка судна превышает 4 метра, либо будет превышать 4 метра после загрузки судна, швартовка такого судна к причалу № 5 бухты Курикша осуществляется с установкой плашкоута между причалом и корпусом судна.

- Стоянка судов у причалов в два корпуса допускается с согласия капитанов обоих судов. Стоянка судов более чем в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, разрешается краткосрочное проворачивание винтов на минимальных оборотах.

- Разовая перетяжка судов, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению объектов инфраструктуры морского порта, а также судов в акватории морского порта и на подходах к нему (далее – суда портового флота), на расстояние не более 50 метров производится без буксирного и лоцманского обеспечения, при этом главные двигатели судна должны быть готовы к работе. При выполнении перетяжки не допускается отдача всех швартовных концов.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду на рейдах и у причалов морского порта не допускаются грузовые операции с нефтью и нефтепродуктами, а также бункеровка судов на рейдах морского порта горюче-смазочными материалами.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду и высоте волны более 2 метров стоянка судов, ошвартованных к борту судов, стоящих на якоре, не допускается.

- При скорости ветра более 11 метров в секунду швартовные операции в морском порту допускаются только в случаях:

возникновения ситуаций на судне либо на причале, у которого ошвартовано судно, связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

не безопасной стоянки судна у причала  либо на якорной стоянке.

- Суда на якорных стоянках при получении штормового предупреждения должны держать главные двигатели в постоянной готовности и быть готовыми в случае необходимости сменить якорную стоянку.

- При усилении ветра свыше 5 метров в секунду и высоте волны более 0,5 метра грузовые операции в пункте Нельма должны быть прекращены, суда портового флота и плашкоуты должны отойти в устье реки Нельма к крану, стоящему на якорях у правого берега реки.

- При получении предупреждения об усилении ветра свыше 15 метров в секунду восточных направлений суда, находящиеся под погрузкой в пункте Нельма, должны перейти в залив Советская Гавань или покинуть морской порт.

- При получении прогноза об усилении ветров северного или северо-западного направлений со скоростью 20 и более метров в секунду суда, стоящие у причала № 35 бухты Маячная, должны отойти на рейд морского порта либо покинуть морской порт.

- Производство огневых работ на судах, стоящих на рейде морского порта или у причалов допускается с разрешения капитана морского порта.

- Постановка судов для грузовых операций в месте П-1осуществляется при выполнении требований приказа Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту имеются приемные сооружения для нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, предусмотренные Приложениями I, II и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- Твердые отсепарированные остатки нефтепродуктов, промасленная ветошь, мусор, мелкая тара, технические, пищевые и прочие бытовые отходы сдаются с судна на берег в специальной таре.

- Нефтесодержащие воды и нефтяные остатки сдаются с судна на береговые приемные средства, за исключением пункта Нельма.

- Сброс нефтесодержащих вод, нефтяных остатков, сточных вод и иных загрязненных вод в акватории морского порта не допускается.

- Слив любых видов балласта в акватории морского порта запрещен.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 1.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами, судами и береговыми службами в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ или с использованием дополнительных средств связи.

- Суда, стоящие на рейдах морского порта, обязаны нести радиовахту на 12 и 16 каналах связи ОВЧ.

- Суда, стоящие у причалов, должны нести постоянную радиовахту на 12 канале связи ОВЧ.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов, глубинах в морском порту и переработке опасных грузов

- Работа плавучих кранов допускается при скорости ветра не более 11 метров в секунду и волнении моря до двух баллов.

- Доставка людей на суда, стоящие на рейдах морского порта, допускается при скорости ветра не более 11 метров в секунду и/или видимости не менее 5 кабельтовых.

- Опасные грузы классов 1-6 класса опасности ИМО допускаются к ввозу в морской порт только для перегрузки по вариантам:

с автомобильного либо железнодорожного транспорта на судно;

с судна на автомобильный либо железнодорожный транспорт.

- На время проведения грузовых операций должна быть установлена двухсторонняя связь между судном и причалом.

- Грузовые операции с опасными грузами должны производиться в светлое время суток.

- Судно с опасным грузом в течение всего времени стоянки в морском порту должно держать главные двигатели в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода от причала.

- Погрузка и выгрузка нефти и нефтепродуктов наливом на танкера производится только на специализированном причале или на Рейде № 1.

- При усилении волнения моря, когда имеется угроза повреждения грузового шланга, погрузка нефти и нефтепродуктов должна быть прекращена, шланг от судового приемника должен быть отсоединен, о чем судно должно уведомить капитана морского порта.

- Сведения о фактических глубинах в морском порту и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся до сведения мореплавателей ежегодно.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Период ледокольной проводки судов в морском порту объявляется с началом льдообразования в акватории морского порта и завершается с окончанием ледохода.

Начало и окончание периода ледокольной проводки судов в акватории морского порта и на подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки в акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 9 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения точки формирования каравана (далее – ТФК). Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТФК размещается по адресу в сети Интернет www.ampvanino.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и места нахождения ТФК.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания в акватории морского порта и на подходах к нему, приведенные в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и  соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Информация о подходе судна к ТФК передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 28 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 местного времени каждых суток и размещаются по адресу в сети Интернет www.ampvanino.ru. При изменении ледовой обстановки время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТФК с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, должны следовать под проводкой ледокола. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами и буксирами с ледовым классом.

- С подходом к ТФК судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки в акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения, включая сведения о наличии и толщине льда по пути следования к морскому порту.

- Судну, следующему в морской порт самостоятельно необходимо постоянно вести наблюдение за направлением ветра и подвижками льда, включая участок подхода к району, ограниченному параллелями мысов Красный Партизан и Дюанка и меридианом 140º30,00' восточной долготы.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом или буксиром.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судам не допускается становиться на якорь или лежать в дрейфе восточнее линии, соединяющей мысы Бурный и Веселый, в связи с опасностью быть зажатыми ледовыми полями и получения дрейфа в сторону берега.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется капитаном морского порта ежедневно в 8.00 и в 17.00 местного времени.

- С получением штормового предупреждения, предупреждения об изменении навигационной обстановки или режима плавания на акватории морского порта капитан морского порта оповещает об этом суда, стоящие у причалов либо на рейдах морского порта на 12 канале связи ОВЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о створной линии входных створов залива Советская Гавань

Створная линия входных створов залива Советская Гавань длиной 41 кабельтов, шириной – 2,9 кабельтова проходит через точки с координатами:

49°02,517' северной широты и 140°20,475' восточной долготы;

48°59,658' северной широты и 140°16,113' восточной долготы,

с направлением сворной линии 44,1°-224,1°.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п. 19)

Сведения о районе необязательной лоцманской проводки в морском порту

Район необязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя юго-западную часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченную береговой линией и  с северо-востока прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º00,91' северной широты и 140º19,13' восточной долготы;

49º01,50' северной широты и 140º18,18' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 21)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов, глубинах в морском порту и причалах

| Причалы | Расположение причала (географические координаты) |  | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота | Длина причала (метров) | Глубина (проектная) у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал № 1 бухты Эгге | 48º57,617' | 140º15,783' | 300 | 9,75 |
| Причал № 3 бухты Эгге | 48º57,55' | 140º15,60' | 151 | 7,0 |
| Причал № 1 бухты Окоча | 48º57,75' | 140º16,483' | 71 | 5,0 |
| Причал № 2 бухты Окоча | 48º57,833' | 140º16,417' | 157 | 7,0-10,0 |
| Причал № 3 бухты Окоча | 48º57,883' | 140º16,40' | 180,5 | 9,0-9,6 |
| Пассажирский причал бухты Окоча | 48º58,10' | 140º16,35' | 84 | 3,2 |
| Угольный причал бухты Окоча | 48º58,117' | 140º16,317' | 108 | 6,0 |
| Причал № 1 бухты Курикша | 48º58,80' | 140º16,75' | 148 | 4,3 |
| Причал № 2 бухты Курикша | 48º58,767' | 140º16,80' | 152 | 4,3 |
| Причал № 3 бухты Курикша | 48º58,733' | 140º16,85' | 198 | 4,4 |
| Причал № 4 бухты Курикша | 48º58,733' | 140º17' | 70 | 4,4 |
| Причал № 5 бухты Курикша | 48º58,783' | 140º17,033' | 218 | 4,7 |
| Причал № 6 бухты Курикша | 48º58,867' | 140º16,65' | 165 | 4,8-7,4 |
| Причал № 7 бухты Курикша | 48º58,85' | 140º16,95' | 200 | 6,8 |
| Причал № 35 бухты Маячная | 49º00,183' | 140º18,317' | 199 | 6 |
| Причал № 35А бухты Маячная | 49º00,267' | 140º18,03' | 62 | 5 |
| Причал № 34 бухты Лососина | 49º00,417' | 140º18,75' | 248 | 6,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 22)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы связи очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Капитан морского порта | 16 | 12 | Совгавань–радио–5 |
| служба управления движением судов морского порта Ванино | 16 | 14 | Ванино–Трафик |
| Терминал | 16 | 12 | Совгавань–радио–2 |
| Бункер порт | 16 | 9 | Совгавань–радио–1 |
| Судоремзавод | 16 | 12 | Совгавань–радио–13 |
| Трансфлот–сервис | 11 | 11 | «Лососина–Трансфлот–Сервис» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 23)

Сведения о якорных стоянках и рейдовых районах перегрузки грузов морского порта

| № якорной стоянки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |
|  | 49º01,89' | 140º19,00' |
|  | 49º01,70' | 140º18,80' |
|  | 49º01,50' | 140º18,60' |
|  | 49º00,75' | 140º17,40' |
|  | 49º00,68' | 140º17,10' |
|  | 49º00,45' | 140º17,10' |
|  | 49º00,50' | 140º17,80' |
|  | 49º00,27' | 140º17,91' |
|  | 49º00,31' | 140º17,53' |
|  | 49º00,07' | 140º17,67' |
|  | 49º00,14' | 140º17,30' |
|  | 48º58,83' | 140º15,90' |
|  | 48º59,92' | 140º16,32' |
|  | 49º00,00' | 140º16,00' |
|  | 48º59,83' | 140º15,88' |
|  | 48º59,35' | 140º16,20' |
|  | 48º59,40' | 140º16,60' |
|  | 48º59,10' | 140º16,00' |
|  | 48º59,10' | 140º16,50' |
|  | 48º58,85' | 140º15,45' |

Якорная стоянка № 21 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 48°58,85' северной широты, 140°16,30' восточной долготы;

2) 48°58,983' северной широты, 140°16,15' восточной долготы;

3) 48°59,083' северной широты, 140°16,35' восточной долготы;

4) 48°58,95' северной широты, 140°16,483' восточной долготы;

Наименьшая глубина 8 метров, грунт - ил, мелкий камень.

Место перегрузки грузов с судна на судно П-1 в районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 49°00,033' северной широты, 140°16,617' восточной долготы;

2) 49°00,183' северной широты, 140°16,417' восточной долготы;

3) 49°00,367' северной широты, 140°16,717' восточной долготы;

4) 48°00,25' северной широты, 140°16,917' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 25)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций  судов в морском порту)

1. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций у причалов морского порта.

| Дедвейт судна (тонны) | Длина судна) (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах |
| --- | --- | --- |
| 5 001 до 10 000 | 141 до 180 | 1 х 880 |
| 10 001 до 20 000 | 181 до 220 | 2 х 880 |
| 20 001 до 40 000 | 221 до 240 | 2 х 1854 |
| 40 001 до 80 000 | 241 до 260 | 1 х 1854 1 х 2573 |
| Свыше 80 000 | Свыше 260 | 2 х 2573 или 3 х 1854 |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций в местах перегрузки с судна на судно.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах |
| --- | --- |
| 10 001 до 20 000 | 1 х 880 |
| 20 001 до 40 000 | 2 х 880 |
| 40 001 до 80 000 | 2 х 1838 |
| 80 001 до 120 000 | 1 х 1838 1 х 2573 |
| Свыше 120 000 | 2 х 2573 или 3 х 1838 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 26)

Сведения о расположении подводных препятствий в морском порту

В морском порту имеются следующие районы расположения затонувших судов или подводных препятствий:

в бухте Окоча – район с затонувшими судами с частями над водой в точках с координатами:

48°57,617' северной широты и 140°16,433' восточной долготы;

48°37,572' северной широты и 140°16,473' восточной долготы;

к юго-западу от бухты Курикша – район с подводным препятствием «труба» с глубиной над ним 0,2 метра в точке с координатами 48º58,883' северной широты и 140°16,467' восточной долготы;

к югу от мыса Ольга – район с подводным препятствием «понтон» с глубиной над ним один метр в точке с координатами 48°58,873' северной широты и 140º16,467' восточной долготы;

в бухте Курикша – район с подводным препятствием «цистерна» в точке с координатами 48º59,102' северной широты и 140º16,90' восточной долготы;

в районе проблескового огня «Совгаванский» – затонувшее судно с частями над водой в точке с координатами 48º58,21' северной широты и 140º16,227' восточной долготы.

Рейд № 2 - юго-западная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

49º00,91' северной широты и 140º19,13' восточной долготы;

49º01,50' северной широты и 140º18,18' восточной долготы.

Рейд № 1 - северо-восточная часть акватории морского порта в заливе Советская Гавань, ограниченная с северо-востока, прямой линией, соединяющей мыс Меншикова и мыс Путятина, с юго-запада – северо-восточной границей Рейда № 2.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

- к Обязательным постановлениям

- (п. 27)

- (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках морского порта)

| Наименование | Месторасположение | Координаты | Длина, ширина (метры) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 35 | Татарский пролив, Совгавань – 1 | 49°01'29'' северной широты и 140°20'53'' восточной долготы; 49°01'21'' северной широты и 140°19'51'' восточной долготы; 49°02'01'' северной широты и 140°20'54'' восточной долготы; 49°01'55'' северной широты и 140°19'49'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1700; ширина - 1000 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 36 | Татарский пролив, Совгавань – 2 | 49°01'21'' северной широты и 140°19'51'' восточной долготы; 49°00'42'' северной широты и 140°18'47'' восточной долготы; 49°01'33'' северной широты и 140°19'34'' восточной долготы; 49°00'53'' северной широты и 140°18'30'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2000; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 37 | Татарский пролив, Совгавань – 4 | 49°00'41'' северной широты и 140°18'47'' восточной долготы; 48°59'55'' северной широты и 140°18'03'' восточной долготы; 49°00'53'' северной широты и 140°18'30'' восточной долготы; 48°00'09'' северной широты и 140°17'50'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 3700; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 38 | Татарский пролив, Совгавань – 5 | 48°59'38'' северной широты и 140°17'43'' восточной долготы; 48°59'40'' северной широты и 140°16'57'' восточной долготы; 48°59'55'' северной широты и 140°17'44'' восточной долготы; 48°59'56'' северной широты и 140°16'58'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1000; ширина - 500 | для рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС |
| Участок № 39 | Татарский пролив, бухта Юго-Западная | 48°59'40'' северной широты и 140°16'56'' восточной долготы; 48°58'03'' северной широты и 140°13'54'' восточной долготы; 48°59'57'' северной широты и 140°16'19'' восточной долготы; 48°58'28'' северной широты и 140°13'38'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 15000; ширина - 1000 | для организации любительского и спортивного рыболовства |
| Участок № 40 | Татарский пролив, Совгавань – 7 | 48°59'22'' северной широты и 140°15'22'' восточной долготы; 48°58'43'' северной широты и 140°13'34'' восточной долготы; 48°59'17'' северной широты и 140°15'55'' восточной долготы; 48°58'29'' северной широты и 140°13'39'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2700; ширина - 500 | для организации любительского и спортивного рыболовства |
| Участок № 41 | Татарский пролив, бухта Бяуде | 48°59'22'' северной широты и 140°15'22'' восточной долготы; 49°00'05'' северной широты и 140°15'35'' восточной долготы; 48°59'19'' северной широты и 140°15'46'' восточной долготы; 49°00'02'' северной широты и 140°15'59'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 2000; ширина - 500 | для товарного рыболовства |
| Участок № 42 | Татарский пролив, Совгавань – 6 | 49°00'60'' северной широты и 140°17'06'' восточной долготы; 49°00'26'' северной широты и 140°16'26'' восточной долготы; 49°00'50'' северной широты и 140°17'26'' восточной долготы; 49°00'16'' северной широты и 140°16'46'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1500; ширина - 500 | для прибрежного рыболовства |
| Участок № 45 | Татарский пролив, полуостров Меньшикова | 49°02'29'' северной широты и 140°19'37'' восточной долготы; 49°02'16'' северной широты и 140°18'57'' восточной долготы; 49°01'60'' северной широты и 140°19'59'' восточной долготы; 49°01'47'' северной широты и 140°19'19'' восточной долготы. | длина по береговой линии - 1000; ширина - 1000 | для организации любительского и спортивного рыболовства |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 91)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания в акватории морского порта и на подходах к нему)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31 ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1129.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) По длине судна количество буксиров определяется только для судов, не перевозящих грузы.

) Рыбопромысловые участки установлены Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.04.2011 г. № 126-пр «Об утверждении Единого перечня рыбопромысловых участков Хабаровского края» («Приамурские ведомости», № 64, 06.05.2011) (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU27000201100377 от 11 мая 2011 г.).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.