УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Туапсе

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Туапсе (далее  Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)(далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Туапсе (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А 1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на Кавказском побережье Черного моря в вершине бухты Туапсе, к юго-востоку от мыса Кодош и включает в себя участки водной поверхности в устьях рек Паук и Туапсе.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 1243-р).

- Морской порт является незамерзающим.

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими резонансными горизонтальными колебаниями масс воды (далее – тягун), штормовыми ветрами южных направлений со скоростью более 14 метров в секунду и с высотой волн более 2 метров.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением судов с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, прогулочных и спортивных судов.

- Морской порт открыт для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно и имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Движение судов на акватории морского порта регулируется Службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Морской порт входит в морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов).

- Сведения о подходном канале морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ) приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о приемных сооружениях морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет грузовые операции с грузами, включая опасные грузы 3–5, 9 классов опасности  Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, за исключением отходов, связанных с грузами 1 и 2 классов опасности ИМО, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна.

- Сведения об участке № 1 морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о рыбопромысловых участках № 13–15 акватории морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Заход в морской порт суда осуществляют по подходному каналу.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 19 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www. tuapseport.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту СУДС. До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Движение судов по подходному каналу является односторонним.

- Прием и высадка лоцмана  производятся  в точке с координатами   44°01'07"  северной широты и 39°03'05" восточной долготы;  по истинному пеленгу 186°  в дистанции 35 кабельтовых от светящегося красного знака юго-западного волнолома.

- Прием  лоцмана на судно и высадка лоцмана с судна производятся  при волнении моря не свыше 2 метров.

- От обязательной  лоцманской проводки судов освобождаются:

спортивные, прогулочные суда, независимо от мощности главного двигателя и валовой вместимости таких судов;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся исключительно на  акватории морского порта и подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота);

суда с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт.

- Лоцманская проводка судна  с неисправными винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее – СЭУ), якорным устройством осуществляется при обязательном буксирном обеспечении судна.

- Плавание судов на рыбопромысловых участках акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью.

Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Подход судов к причалам № 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и глубоководному причалу № 1, а также отход судов от указанных причалов, допускаются при отсутствии судов у причала № 11 а, а также судов, выступающих за габариты торца Широкого мола, при  силе ветра не более 10 метров в секунду.

- Движение судов на акватории морского порта, за исключением якорных стоянок № 417 и 418, осуществляется при скорости ветра не более 14 метров в секунду и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Скорость движения судов на участке № 1 акватории морского порта и на подходном канале должна быть минимальной, достаточной для удержания судна на курсе.

- Суда с динамическим принципом поддержания за 5 кабельтовых до захода на участок № 1 акватории морского порта и подходной канал, и до выхода из участка № 1 акватории морского порта и подходного канала должны следовать в водоизмещающем состоянии.

- Судам портового флота, судам с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, спортивным и прогулочным судам не допускается создавать помехи судам, заходящим в морской порт,  выходящим из морского порта или маневрирующим на акватории морского порта.

- Капитан морского порта информирует суда о возникновении тягуна.

- При возникновении тягуна на участке № 1 акватории морского порта и на подходном канале движение судов не допускается, за исключением отвода судов от причалов на якорные стоянки во избежание повреждения причалов, для обеспечения безопасности судов и гидротехнических сооружений.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- Зона действия СУДС ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°10'33" северной широты и 38°56'23" восточной долготы;

№ 2 44°06'41" северной широты и 38°51'09" восточной долготы;

№ 3 43°58'20" северной широты и 39°03'02" восточной долготы;

№ 4 44°02'14" северной широты и 39°08'20" восточной долготы.

- Судно, следующее в морской порт, за один час до входа в зону действия СУДС обязано установить радиосвязь с СУДС на канале 10 ОВЧ.

Связь с СУДС осуществляется в морском порту на канале 10 ОВЧ, позывной «Туапсе–Трафик–Контроль», а также на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, должны нести постоянную радиовахту на канале 10 ОВЧ.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках № 417, 418, а также у причалов.

- Постановка судов на якорь должна осуществляться на расстоянии не менее трех кабельтовых друг от друга и от линии створных знаков, ведущих в морской порт.

- Суда на якорных стоянках несут постоянную  радиовахту на канале 10 ОВЧ.

- Готовность причала к приему судна подтверждается оператором причала капитану морского порта  за 1 час до начала швартовной операции, после чего  капитан  морского  порта предоставляет капитану судна информацию, предусмотренную Общими правилами.

- Подход судна к причалу, за исключением причалов № 14 и 15, осуществляется курсом, параллельным линии причала, с дальнейшим подтягиванием на швартовых или с помощью буксиров.

- Швартовные операции в морском порту выполняются с обязательным буксирным обеспечением.

Буксирное обеспечение судов начинается от «Туапсинского светящегося буя Западного» с координатами 44о04¢80² северной широты и 39о04¢20² восточной долготы.

- При выполнении швартовных операций скорость сближения судна с причалом не должна превышать 0,1 метра в секунду.

- Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах в морском порту не допускается.

- При подходе судна к причалу первыми подаются носовой и кормовой шпринги.

- При швартовных операциях винт судна должен быть полностью погружен в воду.

- Швартовка судна к причалу осуществляется швартовщиками, число которых определяется из расчета:

для судна валовой вместимостью 200 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 201 до 2 000 – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2 001 до 5 000 – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5 001 до 10 000 – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 10 001 до 30 000 – 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 30 000 – 8 швартовщиков, а также руководителем швартовщиков, обеспеченным радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- При выполнении швартовных операций к причалам № 1 и 2 обязательно использование двух судов для завозки швартовных концов.

- Швартовка судов осуществляется:

к причалам № 1, 2, 5, 6, 9 а,  12 и 13 – правым бортом;

к причалам № 3, 4 и 9 – левым бортом;

к причалам № 6 а, 10, 11 и 12 а – правым и левым бортом.

- Швартовка судов типа РО-РО к причалам № 14 и 15 осуществляется кормой.

- Швартовка судов длиной до 85 метров к глубоководному причалу № 1 осуществляется любым бортом. Швартовка судов длиной свыше 85 метров к глубоководному причалу № 1 осуществляется кормой.

- Швартовка судов длиной более 140 метров к причалу № 9 допускается только при отсутствии судов у причала № 10.

- При выполнении швартовных операций, стоянке и производстве погрузочно-разгрузочных работ у причалов № 6 а и 9 а не допускается крен судна на морскую сторону.

- Во время стоянки судов в морском порту допускается работа гребными винтами на минимальных оборотах при проверке главного двигателя.

- Стоянка у причалов № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 судов, за исключением судов, осуществляющих грузовые или балластные операции, не допускается.

- Отход судна от причала осуществляется с минимально возможной скоростью до достижения расстояния 10 метров между бортом судна и причалом.

- При получении штормового предупреждения о развитии тягуна суда, стоящие у причалов, должны перейти от причалов на якорные стоянки морского порта.

- Буксирное судно, приведшее в морской порт плавучий объект, обязано обеспечить его безопасную стоянку до тех пор, пока плавучий объект не будет передан по назначению.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту имеются приемные сооружения для приема сточных и нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, предусмотренные Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года) (далее – Международная конвенция МАРПОЛ).

Судно сдает сточные и нефтесодержащие воды, мусор на приемные сооружения морского порта на основании заявления, которое подается судовладельцем либо агентом за 12 часов до начала указанной операции оператору причала.

- В морском порту не принимается с судов мусор, связанный с операциями с грузами 1 и 2 классов опасности ИМО.

- На судне до захода в морской порт, а также на весь период пребывания судна на акватории морского порта все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту и через которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды и вредные вещества за борт, должны быть закрыты и опломбированы судном, за исключением  случаев, установленных правилом 11 главы 3 Приложения IV к Международной  конвенции МАРПОЛ.

- Бункеровка судов на якорных стоянках № 417 и 418 производится при волнении моря не более 0,5 метра, силе ветра не более 11 метров в секунду  и отсутствии  зыби.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 11 а.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь с судами, находящимися на акватории морского порта, осуществляется на каналах ОВЧ или по телефону.

- Связь с судами в районе А 1 ГМССБ обеспечивается береговой станцией морского порта, позывной «Туапсе–Центр», MMSI 002734413.

- Ведение радиопереговоров в морском порту, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах ОВЧ, указанных в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям, не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ, информационно связанного с морским спасательно-координационным центром Новороссийск.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции на горе Паук с радиусом действия 40 морских миль с центром в точке 44°07΄00΄΄ северной широты и 39°03΄00΄΄ восточной долготы.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда с осадкой до 12 метров, длиной до 250 метров и шириной до 44 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Выполнение грузовых операций с опасными грузами  класса 3 опасности ИМО осуществляется на причалах № 1–6, классов 4, 5, 9 опасности ИМО осуществляется на причалах № 9–11, 12 А, 12 и 13.

- Судно с опасным грузом у причала морского порта должно быть готово к незамедлительному отходу от причала.

- При прогнозе грозовых явлений в морском порту все грузовые операции с опасными грузами прекращаются.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту, осуществляется   СУДС  ежедневно  в 09.00 и 15.00 часов по московскому времени на канале 10 ОВЧ на русском и английском языках.

- При получении штормового предупреждения, увеличении скорости ветра свыше 14 метров в секунду, развитии тягуна капитан морского порта оповещает об этом на канале 9 ОВЧ капитанов судов, находящихся в морском порту, операторов морских терминалов, владельцев причалов, других лиц, осуществляющих деятельность в морском порту.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (п. 14)

- Сведения о подходном канале морского порта

Подходной  канал морского порта ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44о05¢13,00² северной широты и 39о04¢10,60² восточной долготы;

№ 2 44о04¢59,21² северной широты и 39о04¢08,40² восточной долготы;

№ 3 44о05¢00,00² северной широты и 39о04¢03,04² восточной долготы;

№ 4 44о05¢11,62² северной широты и 39о04¢04,95² восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 14, 75)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| причал № 1 | 44005′15,067′′ северной широты, 39004′37,942′′ восточной долготы | 300 | 13,0 |
| причал № 2 | 44005′19,362′′ северной широты, 39004′45,582′′ восточной долготы | 170 | 11,5 |
| причал № 3 | 44005′26,000′′ северной широты, 39004′40,922′′ восточной долготы | 188 | 9,75 |
| причал № 4 | 44005′22,783′′ северной широты, 39004′32,860′′ восточной долготы | 195 | 11,5 |
| причал № 5 | 44005′23,553′′ северной широты, 39004′32,701′′ восточной долготы | 213 | 12 |
| причал № 6 | 44005′26,532′′ северной широты, 39004′40,144′′ восточной долготы | 167 | 9,75 |
| причал № 6А | 44005′30,667′′ северной широты, 39004′28,183′′ восточной долготы | 245 | 12,94 |
| причал № 7 | 44005′35,680′′ северной широты, 39004′26,372′′ восточной долготы | 160 | 9,15 |
| причал № 7А | 44005′36,428′′ северной широты, 39004′34,086′′ восточной долготы | 168,3 | 3,44 |
| причал № 8 | 44005′36,128′′ северной широты, 39004′25,926′′ восточной долготы | 160 | 7,30 |
| причал № 9 | 44005′39,616′′ северной широты, 39003′56,284′′ восточной долготы | 180 | 11,5 |
| причал № 9А зерновой | 44005′36,256′′ северной широты, 39004′05,878′ восточной долготы | 255 | 13,94 |
| причал № 10 | 44005′35,509′′ северной широты, 39003′50,556′′ восточной долготы | 180 | 11,5 |
| причал № 11 | 44005′31,269′′ северной широты, 39003′44,631′′ восточной долготы | 191 | 13,5 |
| причал № 11А | 44005′31,039′′ северной широты, 39003′38,792′′ восточной долготы | 170,74 | 9,75 |
| причал № 12 | 44005′41,617′′ северной широты, 39003′47,976′ восточной долготы | 140 | 9,25 |
| причал № 12А | 44005′36,453′′ северной широты, 39003′40,963′′ восточной долготы | 303 | 9,75 |
| причал № 13 | 44005′45,220′′ северной широты, 39003′53,040′′ восточной долготы | 177 | 7,2 |
| причал № 14 | 44005′48,950′′ северной широты, 39003′53,344′ восточной долготы | 148,31 | 6,1 |
| причал № 15 | 44005′51,329′′ северной широты, 39003′50,021′′ восточной долготы | 60,28 | 6,1 |
| причал № 16 | 44005′51,187′′ северной широты, 39003′45,602′ восточной долготы | 193,51 | 5,5 |
| причал №17 | 44005′49,411′′ северной широты, 39003′37,346′′ восточной долготы | 209,32 | 5,5 |
| Глубоководный причал № 1 | 44005′49,199′′ северной широты, 39003′28,754′′ восточной долготы | 157,5 | 7,2 |
| Хозяйственный причал | 44005′49,326′′ северной широты, 39003′22,514′′ восточной долготы | 144,73 | 6 |
| причал 9А | 44005′33,08′′ северной широты, 39004′09,55′′ восточной долготы | 67 | 7,1 |
| причал №1 ковша | 44005′30,69′′ северной широты, 39004′43,62′′ восточной долготы | 95 | 4,5 |
| причал №2 ковша | 44005′32,02′′ северной широты, 39004′40,21′′ восточной долготы | 86,2 | 4,5 |
| Набережная у нефтепирса (лоцманский причал) | 44005′29,37′′ северной широты, 39004′41,74′′ восточной долготы | 60,44 | 6,5 |
| Железобетонный пирс в ковше | 44005′33,82′′ северной широты, 39004′42,40′′ восточной долготы | 52,68 | 3,5 |
| причал в ковше | 44005′33,99′′ северной широты, 39004′39,81′′ восточной долготы | 63,3 | 4,44 |
| причал портового флота в ковше | 44005′34,16′′ северной широты, 39004′40,73′′ восточной долготы | 136,25 | 1,94 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп. 14, 39, 70)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочий канал | резервный канал |  |
| Служба управления движением судов | 10 | 67 | Туапсе–Трафик–Контроль |
| инспекция государственного портового контроля морского порта Туапсе | 9 | нет | Туапсе–Порт–Контроль |
| лоцман | 12 | нет | Туапсе–Пайлот |
| береговая станция морского района А 1 ГМССБ морского порта | 5, 25 | нет | Туапсе–Центр |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

- Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 417 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°04'24" северной широты и 39°01'36" восточной долготы;

№ 2 44°05'18" северной широты и 39°02'36" восточной долготы;

№ 3 44°05'06" северной широты и 39°03'42" восточной долготы;

№ 4 44°03'18" северной широты и 39°03'24" восточной долготы.

Якорная стоянка № 418 ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°02'48" северной широты и 39°04'18" восточной долготы;

№ 2 44°04'18" северной широты и 39°05'00" восточной долготы;

№ 3 44°02'24" северной широты и 39°07'24" восточной долготы;

№ 4 44°01'30" северной широты и 39°06'15" восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (п. 14)

Сведения о приемных сооружениях морского порта

| Наименование отходов | Технические средства | Емкость |
| --- | --- | --- |
| Нефтесодержащие воды | т/х «Санитар-1» | 6 танков, всего 240 м3 |
| Нефтесодержащие Воды | Станция очистки балластных вод | 6 000 м3 |
| Сточные воды | т/х «Санитар-1» | 1 танк, всего 60 м3 |
| Сухой мусор | Самоходная баржа Специализированная машина для транспортировки к месту утилизации снятого с баржи сухого мусора в контейнерах | 10 контейнеров по 0,75 м3, всего 7,5 м3 8 контейнеров по 0,75 м3, всего 6 м3 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту)

| Дедвейт судна (тонн) | Минимальное количество буксиров (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| до 5 000 | 2 х 220 | 2 х 220 |
| от 5 001 – 10 000 | 2 х 1200 | 2 х 1200 |
| от 10 001 до 20 000 | 1х 1200; 1х 1600 | 1х 1200; 1х 1600 |
| от 20 001 до 35 000 | 1 х 1200; 1 х 1600 | 1 х 1200; 1 х 1600 |
| от 35 001 до 50 000 | 1 х 1600; 1 х 3300 | 1 х 1600; 1 х 3300 |
| свыше 50 000 | 2 х 3300 | 2 х 3300 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

- к Обязательным постановлениям

- (п. 18)

Сведения об участке № 1 морского порта

Участок № 1 морского порта ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 44°05'13,49" северной широты и 39°04'12,81" восточной долготы;

№ 2 44°05'13,00" северной широты и 39°04'10,60" восточной долготы;

№ 3 44°04'59,21" северной широты и 39°04'08,40" восточной долготы;

№ 4 44°05'00,00" северной широты и 39°04'03,04" восточной долготы;

№ 5 44°05'11,62" северной широты и 39°04'04,95" восточной долготы;

№ 6 44°05'10,99" северной широты и 39°04'03,00" восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

- к Обязательным постановлениям

- (п. 18)

- (справочное)

Сведения о рыбопромысловых участках № 13–15 акватории морского порта)

Рыбопромысловый участок № 13 ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки от реки Шуюк (44о00¢6² северной широты и 39о10¢8² восточной долготы)  до реки Дедеркой (44о03¢1² северной широты и 39о07¢6² восточной долготы), протяженностью шесть километров,  вглубь моря на 5 километров; по морской границе ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами 43о58¢51² северной широты и 39о07¢52² восточной долготы  и  43о58¢51² северной широты и 39о07¢52² восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 14 ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки от реки Дедеркой (44о03¢1² северной широты и 39о07¢6² восточной долготы) до реки Туапсе (44о05¢3² северной широты и 39о05¢0² восточной долготы), протяженностью 5,5 километра, вглубь моря на 5 километров; по морской границе ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами 43о58¢51² северной широты и 39о07¢52² восточной долготы  и  44о01¢25² северной широты и 39о04¢41² восточной долготы.

Рыбопромысловый участок № 15 ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки от реки Туапсе (44о05¢03² северной широты и 39о05¢00² восточной долготы)  до мыса Кадош  (44о06¢00² северной широты и 39о02¢02² восточной долготы), протяженностью 3,9 километра, вглубь моря на 5 километров; по морской границе ограничен прямой линией, соединяющей по порядку точки с координатами 44о01¢25² северной широты и 39о04¢41² восточной долготы  и  44о03¢32² северной широты и 39о02¢10² восточной долготы.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

2) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, Российская газета, 26 ноября 2011 г.,  № 266с.

3) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный  № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35, ст. 4301; 2011, № 15, ст. 2176.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р «О пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011, № 7 « Об установлении района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Туапсе » (зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2011 г., регистрационный № 19840).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) За исключением судов вместимостью менее 200 и судов портового флота.

) Рыбопромысловые участки установлены постановлением главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200700769 от 19 декабря 2008 г.), с изменениями, внесенными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.10.2008 № 1093 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200800778 от 11 ноября 2008 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.09.2009 № 835 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU23000200900407 от 29 сентября 2009 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2010 № 307 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 23000201000647 от 5 мая 2010 г.), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.09.2010 № 809 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 4 мая 2007 г. № 420 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна на территории Краснодарского края» (номер государственной регистрации в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации RU 23000201000460 от 6 октября 2010 г.).